Практичні рекомендації щодо застосування

Правил безпеки ведення гірничих робіт у вугільних шахтах

## Матеріал має рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм. Офіційний текст наказу Міністерства економіки України від 04.06.2025 № 2585 підлягає застосуванню у редакції, опублікованій в установленому порядку.

## I. Загальні положення

### 1) Сфера застосування — що обов’язково врахувати

- Поширюється на діючі/новобудови/реконструкцію/ліквідацію/консервацію вугільних і гідрозахисних шахт, а також усі підприємства/організації, що виконують роботи на шахтах, незалежно від форми власності. (Джерело: розд. I, п.1)

- Обов’язкові для: проєктування, будівництва, експлуатації шахт і виробок, обладнання/матеріалів; а також для осіб, чия робота/навчання пов’язані з відвідуванням шахт. (Джерело: розд. I, п.2)

- Регулюють комплексно: безпечне ведення робіт, аерологію, транспорт і підйом, електрогосподарство, пожежну безпеку, захист від затоплення, ліквідацію/консервацію. (Джерело: розд. I, п.2)

## II. Загальні вимоги безпеки

### 1. Основні положення

#### 1) Проєктування/будівництво/експлуатація — що обов’язково забезпечити

- Усі етапи (проєктування, нове будівництво, реконструкція, експлуатація) — з дотриманням переліку законів і цих Правил, зазначених у пункті. (Джерело: розд. II, гл.1, п.1)

- На шахті має бути затверджена технічна документація та ситуаційний план поверхні з усіма об’єктами/спорудами в межах гірничого відводу; на кожному документі — строк зберігання на титулі. (Джерело: розд. II, гл.1, п.9)

- Геологорозвідувальні, гірничі й будівельні роботи — з геолого-маркшейдерським забезпеченням. (Джерело: розд. II, гл.1, п.9)

#### 2) Навчання, допуск до робіт, нарядна система — що обов’язково зробити

- Директор затверджує перелік робіт підвищеної небезпеки, які потребують спеціального навчання й щорічної перевірки знань. (Джерело: розд. II, гл.1, п.2)

- Працівники на таких роботах проходять спецнавчання і щорічну перевірку знань за відповідним положенням. (Джерело: розд. II, гл.1, п.2; також п.13)

- Техдокументація — доводиться до працівників під підпис; письмові наряди — лише керівникам/виконавцям з відповідною кваліфікацією. (Джерело: розд. II, гл.1, п.13)

- Якщо робота “нова” для працівника або перерва >30 днів — позаплановий інструктаж під підпис. (Джерело: розд. II, гл.1, п.14)

- Уточнення до наряду протягом зміни — допускаються, але з фіксацією в наряд-путівці і повідомленням диспетчера; диспетчер робить запис у загальношахтній книзі нарядів під підпис. (Джерело: розд. II, гл.1, п.15)

- Заборонено видавати наряди на роботи за відсутності затвердженої ТПД. (Джерело: розд. II, гл.1, п.18)

#### 3) ЗІЗ і вимоги до них — що обов’язково забезпечити

- Директор забезпечує працівників сертифікованими ЗІЗ відповідно до мінімальних вимог НПАОП та техрегламенту ЗІЗ (постанова КМУ №771). (Джерело: розд. II, гл.1, п.3)

#### 4) Служба ОП, СУОП, локальні акти — що обов’язково організувати

- Створити службу охорони праці та забезпечити функціонування СУОП відповідно до Закону “Про охорону праці”. (Джерело: розд. II, гл.1, п.6)

- Нормативні акти, що діють на підприємстві (локальні) — опрацьовувати/затверджувати у визначеному порядку. (Джерело: розд. II, гл.1, п.4)

- Інструкції з ОП за професіями: розробка/перегляд/ознайомлення/забезпечення — у визначеному порядку. (Джерело: розд. II, гл.1, п.5)

#### 5) Автоматизація/моніторинг/ВТБ — що обов’язково мати

- На шахті застосовуються автоматичні пристрої/системи протиаварійного захисту, засоби колективного захисту та засоби виявлення/усунення НШВЧ. (Джерело: розд. II, гл.1, п.7)

- Якщо система накопичує інформацію — має виключати втручання працівників у накопичену інформацію. (Джерело: розд. II, гл.1, п.7)

- На шахтах, небезпечних за метаном (крім I категорії) — функціонують системи моніторингу метану; призначені посадові особи контролюють ефективність їх використання. (Джерело: розд. II, гл.1, п.7)

- На кожній технічно відокремленій шахті — створена дільниця ВТБ; для пов’язаних шахт — єдина дільниця ВТБ і ПЛА. (Джерело: розд. II, гл.1, п.8)

#### 6) Проєкти, експертиза, плани розвитку — що обов’язково виконувати

- Проєкти нового будівництва/реконструкції та визначені проєкти (виїмкові, дегазація, АГК тощо) — проходять експертизу відповідно до Гірничого закону. (Джерело: розд. II, гл.1, п.10)

- У проєктах — передбачити можливість виходу працівників у безпечне місце за час дії саморятівника. (Джерело: розд. II, гл.1, п.10)

- Роботи в небезпечних зонах, усунення НШВЧ, ліквідація наслідків аварій — лише за спеціальними заходами/ТПД, затвердженими головним інженером. (Джерело: розд. II, гл.1, п.10)

- Суб’єкт господарювання щорічно інформує тероргани Держпраці про плани розвитку гірничих робіт; роботи, не передбачені планами, — не дозволяються. (Джерело: розд. II, гл.1, п.11)

- Проєктна організація здійснює авторський нагляд за виконанням проєктних рішень під час будівництва. (Джерело: розд. II, гл.1, п.11)

- У ТПД/проєктах виїмкових дільниць і виробок у розділі “Протиаварійний захист” — визначити систему самопорятунку та порятунку. (Джерело: розд. II, гл.1, п.12)

#### 7) Реагування на небезпеку та повідомлення Держпраці — що обов’язково

- Якщо виявлено порушення, що може створити небезпеку — роботу припинити, негайно повідомити керівника і диспетчера. (Джерело: розд. II, гл.1, п.16)

- Якщо неможливо повністю усунути небезпечні умови — директор повідомляє відповідний орган Держпраці та клопоче про строк для приведення умов до нормативних. (Джерело: розд. II, гл.1, п.16)

- Порушення, що можуть призвести до загрози життю та здоров’ю — визначені як грубі порушення Правил. (Джерело: розд. II, гл.1, п.16)

#### 8) Приймання в експлуатацію / ліквідація — що обов’язково

- Нові/реконструйовані шахти та горизонти — приймання в експлуатацію згідно з постановою КМУ №461. (Джерело: розд. II, гл.1, п.17)

- На діючих шахтах — приймання нових гірничих об’єктів комісією директора за участю представників Держпраці, ДАРС(ДВГРС), профспілок. (Джерело: розд. II, гл.1, п.17)

- Після ліквідації аварій 1–2 категорій/повторної нарізки — приймання цих об’єктів здійснюється повторно. (Джерело: розд. II, гл.1, п.17)

- Ліквідація шахт — відповідно до постанови КМУ №939 (у редакції №938). (Джерело: розд. II, гл.1, п.17)

#### 9) Умови праці: мікроклімат, пил, шум, вібрація, радіація — що обов’язково контролювати

- Температура на постійних робочих місцях: макс +26°C, мін +16°C, винятки для стволів/приствольних дворів — мін +2°C. (Джерело: розд. II, гл.1, п.20)

- Якщо температура вище норм — наказом директора встановлюється комплекс заходів; контроль — працівники ВТБ. (Джерело: розд. II, гл.1, п.21)

- Якщо мікроклімат не забезпечується — тривалість роботи має відповідати законодавству. (Джерело: розд. II, гл.1, п.22)

- За запиленості понад ГДК — застосовуються ЗІЗ органів дихання; ведеться облік пилового навантаження відповідно до законодавства. (Джерело: розд. II, гл.1, п.23)

- Шум і вібрація — не перевищують граничнодопустимі рівні за зазначеними санітарними нормами; у ТПД передбачається шумовіброзахист. (Джерело: розд. II, гл.1, пп.24–26)

- Роботи з ДІВ/радіоактивними речовинами — лише за наявності ліцензії і з дотриманням визначених нормативів; контроль радіаційного стану — за визначеними правилами. (Джерело: розд. II, гл.1, пп.27–28)

### 2. СУОП на шахтах — “що обов’язково забезпечити”

- СУОП має вирішувати перелік задач (моніторинг/управління, структура управління, медогляди, підготовка кадрів, дисципліна, безпека виробок/процесів, ризик-орієнтованість, готовність до НС, аудит, аналіз керівництва тощо). (Джерело: розд. II, гл.2, п.1)

- Ризик-орієнтованість забезпечується оцінюванням ризиків і впровадженням засобів управління; готовність до НС — через визначення потреб у підготовленості та залучення персоналу. (Джерело: розд. II, гл.2, п.2)

- Відповідальні за СУОП — перелік посад (директор/головний інженер/заступники/начальник зміни/начальник дільниці/майстер тощо) у межах компетенції. (Джерело: розд. II, гл.2, п.3)

- СУОП розробляється відповідно до ДСТУ ISO 45001:2019 і ДСТУ ISO 31000:2018 та затверджується наказом керівника. (Джерело: розд. II, гл.2, п.3)

### 3. Вимоги до обладнання, матеріалів, технологій і ПЗ — “що обов’язково”

- Машини/устаткування підвищеної небезпеки — експлуатація лише за наявності дозволу (за процедурою постанови №1107). (Джерело: розд. II, гл.3, п.1)

- Техогляд/випробування/експертне обстеження — за процедурою постанови №687. (Джерело: розд. II, гл.3, п.1)

- Усе обладнання/засоби захисту/матеріали — з експлуатаційними документами. (Джерело: розд. II, гл.3, п.1)

- Експлуатація/обслуговування/монтаж/демонтаж — відповідно до Правил та інструкцій; зміна конструкції/схем керування і захисту — відповідно до законодавства. (Джерело: розд. II, гл.3, п.3)

- Небезпечні рухомі частини — огороджені; якщо огородження неможливе — передпускова сигналізація (звукова, не менше 6 с), засоби зупинки/відключення. (Джерело: розд. II, гл.3, п.6)

- Ремонти/обстеження — за графіками, затвердженими головним інженером; заборона роботи на пошкодженому обладнанні/несправних приладах/ЗІЗ. (Джерело: розд. II, гл.3, п.8)

- Вибухові матеріали — поводження за профільними Правилами (НПАОП 0.00-1.66-13) і відповідність техрегламенту (постанова №802). (Джерело: розд. II, гл.3, п.11)

- Нові технології/методики/програми для провітрювання, дегазації, енергопостачання — допускаються за згодою Держпраці. (Джерело: розд. II, гл.3, п.12)

### 4. Протиаварійний захист — “що обов’язково”

- У ТПД має бути розділ “Протиаварійний захист” з комплексом заходів (газ/пил, обвали, ГДЯ, пожежі, затоплення, транспорт, підйоми тощо). (Джерело: розд. II, гл.4, п.1)

- На шахті: табельний облік осіб, що спустилися/виїхали; у всіх — світильник, каска, спецодяг/взуття, ЗІЗ і навички їх застосування. (Джерело: розд. II, гл.4, пп.3–4)

- Шахта обслуговується підрозділами ДАРС(ДВГРС); створюється шахтна ГРС та допоміжна команда; відмова у виїзді на рятування/ліквідацію аварій — не допускається. (Джерело: розд. II, гл.4, п.5)

- ПЛА: складається і переглядається кожні 6 місяців; погодження/затвердження у визначеному порядку; без ПЛА — обмеження на ведення робіт, крім усунення причин неможливості виконання ПЛА. (Джерело: розд. II, гл.4, п.6)

- Саморятівники: видача всім, закріплення під підпис; розрахунок часу виходу до свіжого струменя; пункти переключення/групові засоби — якщо часу саморятівника не вистачає. (Джерело: розд. II, гл.4, пп.10–11)

- Перевірки саморятівників і тренування персоналу — у встановлених періодичностях і порядку. (Джерело: розд. II, гл.4, п.12)

- Системи оповіщення про аварії; два незалежних види зв’язку диспетчера з ДАРС(ДВГРС). (Джерело: розд. II, гл.4, п.13)

- Травмування/гостре захворювання: повідомлення, виклик групи ДВГРС; розслідування/облік — за постановою №337. (Джерело: розд. II, гл.4, пп.18–19)

### 5. Вимоги до шахтного персоналу — “що обов’язково”

- Попередні/періодичні медогляди і профвідбір — організовує директор відповідно до порядку МОЗ; працевлаштування за медобмеженнями — за законодавством. (Джерело: розд. II, гл.5, п.1)

- Призначення керівників/головних інженерів/фахівців — відповідно до Гірничого закону та законодавства. (Джерело: розд. II, гл.5, пп.2–3)

- Диспетчери/начальники змін — відвідують підземні роботи за нормативом і знають виробки та місця робіт. (Джерело: розд. II, гл.5, п.4)

- Для шахт із ГДЯ/гірничими ударами — вимоги до стажу керівників дільниць; допуск посадових осіб після навчання/перевірки знань. (Джерело: розд. II, гл.5, пп.5–6)

- Для підземних робіт: вимоги до навчання/допусків; для машиністів підйомних машин і майстрів-підривників — вікова межа 22+. (Джерело: розд. II, гл.5, п.10)

### 6. Обов’язки працівників щодо ОП — “що обов’язково”

- Працівник виконує лише доручені роботи; знає ПЛА/сигнали/виходи; проходить медогляди/навчання/інструктажі; повідомляє про небезпеки; вміє надавати першу допомогу. (Джерело: розд. II, гл.6, п.1)

- Заборона куріння/відкритого вогню у визначених місцях (із винятком робіт із відкритим полум’ям у встановленому порядку). (Джерело: розд. II, гл.6, п.2)

- Заборона алкоголю/наркотичних/токсичних речовин і їх внесення/використання в шахті; механізм перевірки стану сп’яніння — за наявності підстав і належного оснащення. (Джерело: розд. II, гл.6, пп.3–4)

- Небезпечні місця: перебування/роботи заборонені, крім усунення небезпек під керівником робіт, з огородженням місця. (Джерело: розд. II, гл.6, п.5)

- Перед початком роботи: перевірка робочого місця, провітрювання/газової обстановки, справності захистів/кабелів/огороджень/сигналізації; приймання-здача зміни — з перевіркою і усуненням несправностей до початку роботи. (Джерело: розд. II, гл.6, пп.9–10)

- Контроль з боку керівників: відвідування підземних робіт і робочих місць з установленою періодичністю; зупинка робіт і вивід людей при загрозі. (Джерело: розд. II, гл.6, пп.15–16)

- Охорона об’єктів життєзабезпечення; зупинка ключових установок — лише за письмовим розпорядженням головного інженера (крім аварій). (Джерело: розд. II, гл.6, п.17)

# III. Безпека гірничих робіт

## 1. Загальні вимоги

### Що обов’язково забезпечити

- Ведення гірничих робіт лише способами, що відповідають вимогам промислової безпеки та не заборонені Гірничим законом і цими Правилами. (п.1)

- Застосування матеріалів і конструкцій кріплення відповідно до ТПД; обмеження зміщень порід шляхом підсилення кріплення, анкерування, зміцнення масиву. (п.2)

- Монтаж і експлуатацію обладнання відповідно до Правил та вимог експлуатаційної документації. (п.3)

- Проєктування гірничих робіт із включенням заходів запобігання НШВЧ; виконання робіт на діючих шахтах — виключно за затвердженою ТПД. (п.4)

## 2. Влаштування виходів з гірничих виробок

### Що обов’язково забезпечити

- Не менше двох окремих і безпечних виходів на поверхню; кожен горизонт — не менше двох виходів. (п.1)

- Щодобовий контроль стану виходів службою ВТБ із фіксацією результатів; актуалізацію ПЛА протягом доби при внесенні змін. (п.1)

- Пріоритетне забезпечення другого виходу та провітрювання при розкритті нових горизонтів. (п.2)

- Оснащення вертикальних стволів підйомними установками та сходовими відділеннями (з визначеними винятками). (п.3)

- Дотримання мінімальних габаритів проходів у похилих виробках (0,7 м × 1,8 м) та вимог до драбин/помостів залежно від кута нахилу. (п.4)

- Наявність двох виходів з очисної виробки; спеціальні умови для крутих пластів. (п.7)

- Використання вентиляційних збійок або свердловин як другого виходу — лише за визначених параметрів. (п.8)

## 3. Проведення та кріплення гірничих виробок

### Що обов’язково забезпечити

- Проведення виробок лише за затвердженою ТПД; перегляд ТПД при зміні гірничо-геологічних умов протягом доби. (п.1)

- Обов’язкове тимчасове кріплення між вибоєм і постійним кріпленням; обмеження відставання постійного кріплення (до 3 м). (п.2, п.12)

- Застосування спеціальних заходів у слабких породах (випереджальне кріплення). (п.4)

- Заборону експлуатації рамного металевого кріплення без стяжок і затяжки покрівлі. (п.5)

- Захист працівників у похилих виробках від падіння предметів не менше ніж двома бар’єрами. (п.6)

- Дотримання мінімальних зазорів при розминовці та переміщенні обладнання. (п.7)

- Заборону залишення порожнеч за кріпленням; їх обов’язкове заповнення негорючими матеріалами. (п.11)

- Спеціальні заходи при збійці виробок та роботах у стволах (помости, запобіжні пристрої, блокування). (п.13–15)

- Заборону перебування працівників у вибої під час заміни канатів і підйомних посудин. (п.17)

- Обов’язкове застосування заводських вантажозахватних пристроїв, випробуваних і промаркованих. (п.25)

## 4. Ведення очисних робіт

### Що обов’язково забезпечити

- Виймання вугілля виключно за ТПД із комплексом заходів протидії НШВЧ; щомісячну перевірку відповідності фактичних умов ТПД. (п.1)

- Заборону ведення робіт більш ніж на двох суміжних поверхах одночасно. (п.2)

- Передпускове налагодження очисного обладнання; регулярне технічне обслуговування. (п.3)

- Цілодобовий контроль покрівлі до первинної посадки; оформлення акту. (п.4)

- Письмовий допуск головного інженера після зупинки лави понад добу. (п.5)

- Мінімальну ширину проходу 0,7 м у лаві. (п.7)

- Роботу комбайнів на крутих пластах лише із запобіжними лебідками; заборону перебування працівників нижче комбайна при визначених кутах падіння. (п.9)

- Заборону поєднання очисних і посадочних робіт у лавах з важкообвалюваною покрівлею довжиною до 100 м. (п.28)

- Наявність незнижуваного запасу кріплення (не менше 5 % для металевого). (п.18)

- Управління покрівлею відповідно до ТПД; повне обвалення або закладання у зонах ГДЯ. (п.22, п.11 розд.5)

## 5. Додаткові вимоги для пластів, схильних до ГДЯ

### Що обов’язково забезпечити

- Прогноз небезпеки ГДЯ та контроль заходів спеціальною службою прогнозу, підпорядкованою головному інженеру. (п.3)

- Щорічну розробку та затвердження комплексу заходів боротьби з ГДЯ з урахуванням рекомендацій наукових установ. (п.4)

- Максимальне використання випереджального відпрацювання захисних пластів. (п.5)

- Обов’язковий прогноз при наближенні виробки до небезпечного пласта на ≤3 м. (п.6)

- Ведення очисних робіт на небезпечних пластах тільки визначеними механізмами (вузькозахватні комбайни, щитові агрегати). (п.8)

- Негайне виведення працівників і відключення електроенергії при появі ознак ГДЯ; письмовий допуск на поновлення робіт. (п.12)

## 6. Утримання, ремонт і погашення виробок

### Що обов’язково забезпечити

- Систематичний контроль технічного стану виробок із визначеною періодичністю (змінно, щоденно, щотижнево, щоквартально). (п.1–2)

- Щорічні маркшейдерські вимірювання та розроблення програми скорочення виробок із незадовільним станом. (п.1)

- Перекріплення лише за затвердженою ТПД; посилення сусідніх рам при їх демонтажі. (п.3)

- Ліквідацію завалів за спеціальними заходами під контролем посадових осіб. (п.4)

- Заборону одночасного виконання ремонтів у кількох місцях вертикальних і похилих виробок (>18°). (п.5)

- Повне припинення руху підйомних посудин під час робіт у зумпфі. (п.8)

- Погашення виробок лише за ТПД із розділом «Протиаварійний захист». (п.10)

## 7. Попередження падіння працівників і предметів

### Що обов’язково забезпечити

- Огородження устів стволів висотою не менше 2,5 м; блокування дверей із сигналом «стоп». (п.1)

- Виступ кріплення устя не менше 1 м над поверхнею; перекриття лядами або ґратами з надійними запорами. (п.1)

- Огородження устів виробок з кутом понад 25° у місцях сполучення з горизонтальними виробками. (п.2)

- Ізоляцію сходових відділень стволів суцільною або розрідженою перегородкою з проміжками ≤0,1 м. (п.5)

# IV. Рудникова аерологія

## 1. Рудникове повітря та вентиляційні мережі

### Що обов’язково забезпечити

- Вміст кисню в гірничих виробках не менше 20 %.

- Концентрації метану, CO₂, водню — не вище встановлених норм (додаток 4 Правил).

- Негайну зупинку робіт і виведення працівників при перевищенні ГДК шкідливих газів.

- Після підривних робіт — розрідження шкідливих газів до норм не пізніше ніж через 30 хвилин.

- Забезпечення відокремленого провітрювання очисних, тупикових виробок, зарядних камер, складів ВМ.

- Заборону подачі свіжого струменя через завали або необстежені виробки (крім ліквідації аварій).

- Забезпечення двох окремих вентиляційних струменів для кожної очисної виробки.

- Ізоляцію відпрацьованих та зупинених дільниць за паспортом із погодженням ДАРС (ДВГРС).

- Повідомлення територіального органу Держпраці при розкритті ізольованих виробок.

## 2. Вентиляційне обладнання

### Що обов’язково забезпечити

- Установлення шлюзів, кросингів, глухих перемичок для запобігання закорочуванню струменів.

- Самозакривання вентиляційних дверей та їх постійне утримання в закритому стані.

- Автоматизацію дверей у виробках з інтенсивною відкаткою.

- Щоденну перевірку справності автоматизованих дверей.

- Заборону позмінного регулювання повітряних струменів.

## 3. Вентиляторні установки

### Що обов’язково забезпечити

- Безперервну роботу головних вентиляторів (не менше двох агрегатів, один — резервний).

- Реверсування струменя не більше ніж за 10 хвилин із забезпеченням не менше 60 % витрати повітря.

- Перевірку реверсування не рідше двох разів на рік.

- Щодобові огляди установок та щорічний технічний огляд.

- Ведення Книги огляду вентиляторних установок і зберігання стрічок витратомірів 3 роки.

- Негайне інформування Держпраці та ДАРС при раптовій зупинці вентилятора.

- Заборону зміни режиму роботи без письмового наказу головного інженера (крім аварії).

## 4. Провітрювання тупикових виробок

### Що обов’язково забезпечити

- Постійно працюючі ВМП у тупикових виробках.

- Автоматичний контроль роботи ВМП, а для шахт III категорії і вище — телеуправління.

- Встановлення резервних ВМП у виробках понад 200 м (III категорія і вище).

- Відстань від кінця вентиляційної труби до вибою:

  - газові шахти — не більше 8 м;

  - негазові — не більше 12 м.

- Негайне припинення робіт при зупинці ВМП і виведення працівників.

## 5. Додаткові вимоги для газових шахт

### Що обов’язково забезпечити

- Повний перехід шахти на газовий режим при виявленні метану хоча б в одній виробці.

- Відключення електроенергії при досягненні 1,3 % метану (автоматично).

- Зупинку машин при локальному скупченні метану 2 % і відновлення роботи лише після зниження до 1 %.

- Розгазування виробок за погодженими з ДВГРС заходами.

- Повідомлення Держпраці про прориви метану або суфляри.

- Проведення прогнозу небезпеки проривів метану на надкатегорних шахтах.

## 6. Дегазація пластів і вміщувальних порід

### Що обов’язково забезпечити

- Проведення дегазації у випадку неможливості забезпечити норму метану вентиляцією.

- Контроль концентрації метану в дегазаційних трубопроводах (таблиця 5).

- Безперервний контроль метану датчиками в газовідсмоктувальних установках.

- Заборону відкритого спалювання метану без спеціальних пристроїв.

- Ізоляцію або приєднання свердловин до дегазаційної системи.

## 7. Боротьба з рудниковим пилом і пиловибухозахист

### Що обов’язково забезпечити

- Наявність проєкту комплексного знепилювання шахти.

- Оснащення машин штатними засобами знепилювання; заборону роботи без них.

- Мінімальний тиск зрошення:

  - не менше 0,5 МПа;

  - для комбайнів — не менше 1,5 МПа.

- Попереднє зволоження вугілля в масиві (за винятками, визначеними нормами).

- Установлення сланцевих або водяних заслонів згідно з нормами НПАОП 10.0-5.45-13.

- Контроль пиловибухобезпеки щозмінно та щодобово службою ВТБ.

- Негайне припинення робіт при виявленні пиловибухонебезпечного стану.

## 8. Контроль стану атмосфери

### Що обов’язково забезпечити

- Актуалізацію вентиляційного плану не рідше ніж раз на півріччя (з позначенням змін протягом доби).

- Проведення депресійної зйомки не рідше одного разу на три роки.

- Періодичність вимірів складу повітря:

  - I–II категорія — 1 раз/місяць;

  - III категорія — 2 рази/місяць;

  - надкатегорні — 3 рази/місяць.

- Ведення Вентиляційного журналу та Книги вимірів метану.

- Збереження наряд-путівок та електронних даних не менше 12 місяців.

- Оснащення шахт III категорії і вище системами автоматизованого газового контролю.

- Обов’язкове навчання всіх підземних працівників вимірюванню газів.

# Розділ V. Шахтний транспорт і підйом

## Глава 1. Пересування та перевезення працівників і вантажів гірничими виробками

### 1. Загальні вимоги до організації транспорту в виробках

- У кожній гірничій виробці (крім очисних), незалежно від призначення, при проєктуванні мають передбачатися засоби транспорту для оглядів і ремонтів виробок. (джерело: п. 1)

## 2. Перевезення працівників (коли обов’язково і як саме)

### 2.1. Коли перевезення працівників є обов’язковим

- На шахтах перевезення працівників має здійснюватися пасажирськими засобами, якщо:

  - відстань до місця роботи ≥ 1 км (по горизонтальним головним транспортним виробкам); (джерело: п. 2)

  - у вертикальних і похилих виробках, якщо різниця відміток кінцевих пунктів > 25 м. (джерело: п. 2)

### 2.2. Перевезення працівників у складі вантажного поїзда (виняток)

- Для супроводу складів з матеріалами/обладнанням і для перевезення окремих осіб протягом зміни допускається включення однієї пасажирської вагонетки до вантажного поїзда. (джерело: п. 2)

- Пасажирська вагонетка має розміщуватися за локомотивом у голові поїзда. (джерело: п. 2)

- Максимальна швидкість у цьому випадку — 12 км/год. (джерело: п. 2)

- Якщо у складі є платформи/вантаж, що виступає за габарити, між пасажирською вагонеткою і складом має бути вантажна вагонетка. (джерело: п. 2)

### 2.3. Відповідальні особи

- Осіб, відповідальних за організацію перевезення працівників у похилих виробках, призначають наказом директора шахти. (джерело: п. 3)

### 2.4. Обмеження швидкості при перевезенні працівників

- У пасажирських вагонетках/поїздах горизонтальними виробками швидкість має бути ≤ 20 км/год. (джерело: п. 4)

## 3. Перевезення працівників у похилих виробках (парашути, кондуктор, випробування)

### 3.1. Парашутні пристрої та ручний привід

- Пасажирські поїзди/вагонетки у похилих виробках мають бути забезпечені автоматичними парашутами, що повільно зупиняють поїзд/вагонетку у разі:

  - перевищення швидкості на 25 %,

  - обриву каната, причіпного пристрою або зчіпки. (джерело: п. 5)

- Має бути передбачений ручний привід для приведення парашутів у дію. (джерело: п. 5)

### 3.2. Обслуговування (кондуктор) і розташування органів керування

- Перевезення працівників має обслуговувати навчений гірник (кондуктор). (джерело: п. 5)

- Під час перевезення кондуктор має перебувати в передній частині першої вагонетки за напрямком руху, і там же має бути рукоятка ручного приводу парашутів. (джерело: п. 5)

### 3.3. Відповідність типу парашутів та вагонеток

- Типи парашутного пристрою та вагонетки мають відповідати типу рейок і способу настилання рейкових колій. (джерело: п. 5)

### 3.4. Випробування парашутів

- Випробування парашутів проводять:

  - після навішування нових вагонеток, призначених для перевезення працівників похилими виробками; (джерело: п. 5)

  - періодично не рідше 1 разу на 6 місяців; (джерело: п. 5)

  - після втручання у механізм при контролі технічного стану/ремонті — згідно інструкцій виробника. (джерело: п. 5)

## 4. Строк служби та технічні огляди пасажирських вагонеток і парашутів

### 4.1. Граничні строки та періодичні огляди

- Техогляд пасажирських вагонеток та їх парашутних пристроїв проводиться до закінчення призначеного строку служби, визначеного в документах виробника. (джерело: п. 6)

- Якщо строк служби не зазначено, його встановлюють за орг.-метод. документами, але він не повинен перевищувати 15 років. (джерело: п. 6)

- Періодичний техогляд:

  - після 5 років експлуатації,

  - надалі кожні 2 роки, якщо інше не встановлено документами виробника. (джерело: п. 6)

## 5. Конструктивні вимоги та оснащення пасажирських вагонеток

- У вагонеток для перевезення працівників у двоколійних виробках (або з посадковими майданчиками з одного боку) отвори з неробочого боку та міжколійного простору мають бути закритими. (джерело: п. 7)

- Кожен поїзд/вагонетка для перевезення працівників похилими виробками має бути забезпечений світловим сигнальним пристроєм на першій вагонетці за напрямком руху. (джерело: п. 8)

- Пасажирські вагонетки у похилих виробках мають з’єднуватися подвійними зчіпками відповідно до інструкції виробника. (джерело: п. 9)

## 6. Інші транспортні засоби та конвеєри для людей

- Підвісні канатно-крісельні, монорейкові, надґрунтові дороги та перекидачі — спорудження та експлуатація відповідно до вимог ТПД. (джерело: п. 10)

- Конвеєри для перевезення працівників мають облаштовуватись відповідно до вимог законодавства. (джерело: п. 11)

## 7. Щозмінні огляди перед перевезенням працівників (локомотив/поїзд)

- Перед початком перевезення працівників машиніст локомотива щозміни оглядає вагонетку з акцентом на:

  - зчеплювальні та сигнальні пристрої,

  - напівскати,

  - гальма. (джерело: п. 12)

- Про результати доповідають змінному керівнику робіт дільниці шахтного транспорту. (джерело: п. 12)

- Запис про можливість перевезення працівників здійснює посадова особа (гірничий майстер/змінний керівник робіт) у шляховому листі машиніста локомотива. (джерело: п. 12)

## 8. Дозволи та обмеження під час руху (людські/вантажні перевезення)

### 8.1. Дозволяється

- Проходити між вагонетками — лише під час стоянки поїзда. (джерело: п. 13)

- Вибухові, легкозаймисті, шкідливі (їдкі) матеріали — лише у вантажних поїздах. (джерело: п. 13)

- У кінці людських поїздів — не більше 2 вагонеток для інструменту (по горизонтальним виробкам). (джерело: п. 13)

- Перенесення довгих/громіздких предметів коліями — коли не відбувається перевезення працівників. (джерело: п. 13)

- Проїзд посадових осіб/стажистів на локомотиві — за усною згодою машиніста і за наявності другої кабіни (сидіння). (джерело: п. 13)

## 9. Кінцева відкатка, похилі виробки, огляди підйомних установок (людські підйоми похилими)

- Підйомна установка для спускання/підіймання працівників при кінцевій відкатці пасажирськими вагонетками має розташовуватись в окремій виробці. (джерело: п. 14)

- Проведення/поглиблення/капремонт похилих виробок з кінцевою відкаткою — за проєктами. (джерело: п. 15)

- Щозмінний огляд перед перевезенням працівників у похилих виробках: кліті/вагонетки, парашути, причіпні пристрої, запанцирування каната — оглядають черговий електрослюсар та гірник (кондуктор) з записом у Книгу огляду підйомної установки (додаток 10). (джерело: п. 16)

- Додатково:

  - щодоби — механік підйому або інша відповідальна посадова особа (перевірка спрацювання парашутів ручним приводом), (джерело: п. 16)

  - раз на місяць — головний механік або призначена посадова особа. (джерело: п. 16)

- Пасажирські вагонетки для горизонтальних виробок — щотижня оглядає механік дільниці шахтного транспорту з записом у окрему книгу (додаток 10). (джерело: п. 16)

- Для кожної підйомної установки книга має бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою (за наявності); контроль за веденням — за головним механіком. (джерело: п. 16)

## 10. Вантажні вагонетки та вантажні перевезення (техстан і правила маневрів)

### 10.1. Умови допуску до експлуатації транспортних одиниць

Експлуатація допускається за умов справності/відсутності дефектів, визначених переліком: напівскати, зчепи, буфери, гальма, замочні механізми, днища, підвагонні упори, стінки кузовів, міжсекційні перекриття тощо. (джерело: п. 18)

### 10.2. Дозволені операції при перевезенні вантажів

Перелік дозволених дій (проштовхування зчепленого состава; ручне зчіплювання при зупиненому поїзді; роботи на прямолінійних ділянках без самокатного нахилу; застосування гальмових башмаків; обмеження відстаней до перекидачів/дверей/перешкод; обмеження зупинки біля стрілок тощо) встановлено пунктом 19. (джерело: п. 19)

### 10.3. Довгомірні матеріали

- Для довгоміру застосовують спеціальні вагонетки/платформи з жорсткими зчіпками; відстань між довгоміром на суміжних платформах має забезпечувати проходження на закругленнях/перегинах, але не менше 300 мм. (джерело: п. 20)

## 11. Навантаження/розвантаження та захист у похилих виробках (стопори, бар’єри, уловлювачі)

- На стаціонарних навантажувальних пунктах і біля перекидачів застосовують штовхачі; керування — з безпечних пунктів, з блокуванням від одночасного включення перекидача і штовхача; комплекси розвантаження — згідно з законодавством. (джерело: п. 21)

- Для похилих виробок мають передбачатися пристрої, що перешкоджають скочуванню вагонеток у разі обриву каната/зчіпки тощо; вимоги до стопорів/бар’єрів/уловлювачів і відстаней — визначені пунктом 22; також встановлено вимоги щодо ніш на приймальних майданчиках. (джерело: п. 22)

- Вимоги п. 22 не поширюються на похилі виробки для перевезення працівників у транспортних засобах з парашутами. (джерело: п. 22)

## 12. Сигналізація, інвентар і обмеження доступу

- На локомотивах і ключових майданчиках мають бути домкрати/самостави, гальмові башмаки та пристрої для зчіплювання/розчіплювання. (джерело: п. 23)

- В устях похилих виробок і в місцях перетинів — бар’єри, світлові табло і знаки про заборону пересування під час відкатки вантажів. (джерело: п. 24)

- Під час роботи підйомних установок доступ на майданчики зчіплювання/розчіплювання — лише особам, що беруть участь у роботі; інформація — на світловому табло. (джерело: п. 25)

## 13. Ручна підкатка, канатна відкатка та зчіпні пристрої

- При ручній підкатці на зовнішньому боці передньої стінки вагонетки має бути ввімкнений світильник; відстань ручної підкатки — ≤ 50 м, між вагонетками — ≥ 10 м. (джерело: п. 26)

- При відкатці нескінченними/кінцевими канатами застосовують пристрої, що не допускають самовільного розчіплювання; при куті понад 18° (нескінченний канат) — додатково контрланцюги/контрканати. (джерело: п. 27)

# Підйом у вертикальних виробках (люди)

## 14. Кліті та бадді

- Спускання/підіймання працівників вертикальними виробками — у клітях; у баддях — лише при проходці/поглибленні/збійці/армуванні, якщо це передбачено проєктом. (джерело: п. 28)

- Вимоги до конструкції кліті (дахи/люки, суцільна підлога, огородження, двері, поручні, висоти, засуви тощо) встановлено пунктом 29. (джерело: п. 29)

- Норма заповнення:

  - кліть — 5 осіб на 1 м² корисної площі підлоги;

  - прохідницька баддя — 4 особи на 1 м² днища; і це має бути позначено в місцях посадки. (джерело: п. 29)

## 15. Парашути клітей та противаг

- Кліті і противаги людських/вантажно-людських підйомів мають бути обладнані парашутами для плавного гальмування при обриві канатів; пружина — під кожухом. (джерело: п. 30)

- Винятки, коли парашути можуть бути відсутні, перелічені у п. 30 (багатоканатні; дво-/триканатні за умовами; аварійно-ремонтні; допоміжні стволи; противаги з обмеженими умовами тощо). (джерело: п. 30)

- Випробування парашутів — перед введенням і надалі не рідше 1 разу на 6 місяців, а також після розбирання механізму при ремонтах/контролі. (джерело: п. 30)

- Строки заміни/продовження строку служби парашутів та правила експертного обстеження підіймальних посудин — визначені у п. 30. (джерело: п. 30)

## 16. Роботи з баддями (детальний порядок)

Умови оснащення (напрямні рамки, зонти, сигналізація), обмеження швидкості, зазори, порядок посадки/виходу, зупинки машиніста, блокування через розтруб та інші вимоги встановлені пунктом 31. (джерело: п. 31)

## 17. Перекидні кліті та режими «Люди/Ревізія»

- Перевезення в перекидних клітях — лише за наявності блокувань, що унеможливлюють перекидання працівників і перекидання кліті під час руху. (джерело: п. 32)

- Перевезення працівників підйомними посудинами допустиме тільки у режимах «Люди» або «Ревізія»; порядок допуску до посадки/проходу на оглядовий майданчик прив’язаний до режимів сигналізації. (джерело: п. 32)

- Якщо в одному стволі вантажно-людський і вантажний підйоми — під час перевезення людей вантажний підйом має стояти. (джерло: п. 32)

## 18. Огляд і ремонт ствола з підйомних посудин

Вимоги до оглядової площадки, огороджень, страхування, захисту зонтами, періодичності випробування запобіжних поясів (кожні 6 місяців), кількості осіб при огляді (не менше двох) та інші умови встановлені пунктом 33. (джерело: п. 33)

## 19. Призначення відповідальних за спуск/підйом

На шахті мають бути призначені наказом директора особи, відповідальні за організацію спускання і підіймання працівників та вантажів. (джерело: п. 34)

## Глава 2. Засоби шахтного транспорту

### 1. Схема конвеєрного транспорту і головних відкотних колій

- На кожній шахті має бути затверджена головним інженером схема конвеєрного транспорту і головних відкотних колій. (джерело: глава 2, п. 1)

- На схемі обов’язково вказують:

  - види відкаток;

  - довжину відкотних колій, роз’їздів і їх місткість;

  - пронумеровані стрілочні переводи;

  - місця посадки/висадки працівників;

  - види і довжини конвеєрів;

  - термін навішування та тип стрічки. (джерело: глава 2, п. 1)

- Зі схемою мають бути ознайомлені під підпис:

  - працівники і посадові особи дільниці шахтного транспорту;

  - гірничі диспетчери;

  - начальники змін. (джерело: глава 2, п. 1)

### 2. Транспортні машини з дизельним приводом

- Експлуатацію транспортних машин з дизельним приводом здійснюють за ТПД. (джерело: глава 2, п. 2)

### 3. Лебідки (маневри/відкатка/транспортування матеріалів)

#### 3.1. Лебідки у горизонтальних виробках (нахил до 5 %)

- Для маневрових робіт і відкатки вагонеток у горизонтальних виробках з нахилом до 5 % допускається застосування лебідок зі швидкістю до 1 м/с. (джерело: глава 2, п. 3, абз. 1)

#### 3.2. Лебідки у похилих виробках (матеріали/обладнання/порода від ремонту)

- Для транспортування матеріалів і обладнання, а також видачі породи від ремонту і перекріплювання у похилих виробках можуть застосовуватися лебідки за умови відповідності вимогам:

  - співвідношення діаметра барабана (шківа) до діаметра каната не менше 1:20; (джерело: глава 2, п. 3)

  - допускається багатошарове намотування каната; (джерело: глава 2, п. 3)

  - швидкість руху каната на середньому радіусі намотування ≤ 1,8 м/с; (джерело: глава 2, п. 3)

  - лебідка має бути обладнана двома гальмами, одне з яких діє на барабан (шків); (джерело: глава 2, п. 3)

  - кожне гальмо забезпечує у загальмованому стані приводу не менше ніж 2-кратне відношення гальмівного моменту до статичного; (джерело: глава 2, п. 3)

  - у разі припинення подачі енергії лебідка має автоматично загальмовуватися. (джерело: глава 2, п. 3)

#### 3.3. Сигналізація при експлуатації лебідок

- Експлуатацію лебідок здійснюють з використанням світлової та звукової робочої сигналізації для подачі сигналів машиністу лебідки. (джерело: глава 2, п. 3)

- Наявність цієї сигналізації має бути передбачена проєктом транспортування матеріалів і обладнання. (джерело: глава 2, п. 3)

## Глава 3. Колійне господарство

### 1. Загальні вимоги та радіуси закруглень (нові/діючі виробки)

- Експлуатацію рейкових колій здійснюють відповідно до вимог законодавства. (джерело: глава 3, п. 1)

- У нових виробках радіуси закруглень рейкових колій і перевідних кривих мають бути не меншими ніж:

  - для колії 600 мм — 12 м; (джерело: глава 3, п. 1)

  - для колії 900 мм — 20 м. (джерело: глава 3, п. 1)

- На сполученні виробок, не призначених для локомотивної відкатки, допускається закруглення колії радіусом не менше ніж 4× найбільша жорстка база рухомого состава. (джерело: глава 3, п. 1)

- У діючих виробках дозволяється експлуатація рейкових колій із закругленням не менше ніж:

  - 8 м для колії 600 мм; (джерело: глава 3, п. 1)

  - 12 м для колії 900 мм. (джерело: глава 3, п. 1)

### 2. Ширина колії та допустимі відхилення

- При укладанні колії допускається:

  - розширення не більше 4 мм,

  - звуження не більше 2 мм відносно номінальної ширини. (джерело: глава 3, п. 2)

- У процесі експлуатації:

  - розширення колії ≤ 15 мм на прямолінійних ділянках; (джерело: глава 3, п. 2)

  - розширення колії ≤ 10 мм на криволінійних ділянках; (джерело: глава 3, п. 2)

  - перевищення однієї рейки над іншою на прямолінійній ділянці ≤ 4 мм. (джерело: глава 3, п. 2)

### 3. Умови допустимої експлуатації рейок (зношення/дефекти/стики)

- Експлуатація рейкових колій допускається за умов:

  - зношення головки рейки за вертикаллю ≤ 12 мм (тип Р-24), ≤ 16 мм (тип Р-33), ≤ 20 мм (тип Р-38); (джерело: глава 3, п. 3)

  - реборда колеса не торкається головок болтів; (джерело: глава 3, п. 3)

  - відсутні подовжні/поперечні тріщини, викришування головки, відколювання підошви та інші дефекти, що можуть спричинити сходження; (джерело: глава 3, п. 3)

  - відхилення рейок від осі колії на стиках (розломах) ≤ 50 мм на довжині рейки < 8 м. (джерело: глава 3, п. 3)

### 4. Стрілочні переводи: умови експлуатації

Експлуатація стрілочних переводів допускається за умов:

- відсутності збитих/деформованих/вигнутих вістряків (пір’я); (джерело: глава 3, п. 4)

- відсутності роз’єднаних стрілочних тяг; (джерело: глава 3, п. 4)

- замикання стрілок із зазором ≤ 4 мм між притисненим вістряком і рамною рейкою; (джерело: глава 3, п. 4)

- наявності фіксації положення стрілок фіксаторами; (джерело: глава 3, п. 4)

- закритих канавок для тяг приводів. (джерело: глава 3, п. 4)

### 5. Розміщення приводів стрілочних переводів і габарити проходу

- Механічні та ручні приводи встановлюють з боку людського проходу так, щоб була вільна відстань не менше 0,7 м від найбільш виступаючої частини приводу до кромки рухомого состава. (джерело: глава 3, п. 5)

- Відстань від приводу до кріплення має забезпечувати зручність монтажу, огляду і ремонту. (джерело: глава 3, п. 5)

- За недостатньої ширини виробки приводи мають встановлюватися в нішах. (джерело: глава 3, п. 5)

### 6. Дистанційне керування стрілочними переводами (де обов’язково, де можна ручне)

- У приствольних дворах і на пересіченнях головних відкотних виробок за інтенсивної відкатки (понад 1 состав/год) стрілочні переводи мають бути з дистанційним керуванням з кабіни електровоза, що рухається. (джерело: глава 3, п. 6)

- На заїздах похилих відкотних виробок — дистанційне керування з пультів. (джерело: глава 3, п. 6)

- У виробках епізодичного використання та на в’їздах до гаражів, ЦПП, водовідливних камер, складів ВМ тощо — допускаються стрілочні переводи з ручним приводом. (джерело: глава 3, п. 6)

### 7. Тимчасові гаражі на поверхні (обмеження і бар’єри)

- Тимчасові гаражі для ремонту локомотивів на поверхні дозволяється обладнувати лише на тупикових коліях на відстані не менше 30 м від ствола. (джерело: глава 3, п. 7)

- На коліях між гаражами і стволами мають бути постійно закриті бар’єри. (джерело: глава 3, п. 7)

### 8. Періодичні перевірки колійного господарства та інструментальний контроль

- Колії, колійні пристрої, водовідвідні канави, стрілочні переводи, сигнали/знаки, зазори/проходи, контактну мережу — перевіряють із записом у книгу огляду:

  - начальник дільниці шахтного транспорту або заступник (механік) — не рідше 1 разу/місяць; (джерело: глава 3, п. 8)

  - гірничий майстер або призначена особа — не менше 2 разів/місяць. (джерело: глава 3, п. 8)

- Під час оглядів гірничий майстер/призначена особа вимірює:

  - ширину колії;

  - перевищення однієї рейки над іншою. (джерело: глава 3, п. 8)

- Не рідше 1 разу на рік, за графіком головного інженера, маркшейдерська служба виконує вертикальну зйомку колій, визначає дефектні ділянки і надає припис (за резолюцією головного інженера) начальнику дільниці шахтного транспорту для виправлення. (джерело: глава 3, п. 8)

## Глава 4. Локомотивна відкатка

### 1. Похил виробок для локомотивної відкатки (норма/виняток)

- Горизонтальні виробки для локомотивної відкатки мають похил ≤ 5 %. (джерело: глава 4, п. 1)

- Як виняток, якщо умови не дозволяють — допускається похил до 50 %, але відкатка виконується за проєктом з експертним висновком. (джерело: глава 4, п. 1)

### 2. Гальмовий шлях (вантажі/люди)

- Гальмовий шлях поїзда на максимальному похилі:

  - при перевезенні вантажів — ≤ 40 м; (джерело: глава 4, п. 2)

  - при перевезенні працівників — ≤ 20 м. (джерело: глава 4, п. 2)

### 3. Розташування локомотива і маневрові режими

- Під час руху локомотив має бути в голові поїзда. (джерело: глава 4, п. 3)

- Розміщення локомотива у хвості — лише для маневрових операцій на ділянці ≤ 300 м при швидкості ≤ 2 м/с. (джерело: глава 4, п. 3)

- Дозволяється заштовхувати состави до вибою в одноколійних підготовчих виробках на відстань ≤ 400 м. (джерело: глава 4, п. 3)

### 4. Освітлення, позначення поїзда, сигнали

- Нові локомотиви обладнують:

  - системою освітлення з фарами білого і червоного світла;

  - швидкостеміром. (джерело: глава 4, п. 4)

- Освітлення колії основним (дальнім) світлом має бути на відстань 60 м. (джерело: глава 4, п. 4)

- На останній вагонетці поїзда має бути світильник з червоним світлом; при русі локомотива без вагонеток — червоний світильник на задній частині локомотива, якщо немає фар з червоним світлом. (джерело: глава 4, п. 4)

- Якщо локомотив у хвості поїзда — на передній зовнішній стінці першої вагонетки за ходом підвішують ввімкнений червоний світильник. (джерело: глава 4, п. 4)

### 5. Рух акумуляторного електровоза без даху під контактним проводом

- Рух акумуляторного електровоза без даху над кабіною під включеним контактним проводом виконують буксируванням за відсутності машиніста у кабіні. (джерело: глава 4, п. 5)

### 6. Мінімальний зазор до завантажувального пристрою

- Зазор між завантажувальним пристроєм і локомотивом з кабіною без даху — не менше 0,4 м. (джерело: глава 4, п. 6)

### 7. Умови допуску локомотива до експлуатації (перелік справностей)

Експлуатація локомотивів допускається за умови наявності/справності та відсутності порушень, наведених у переліку: вибухобезпека обладнання; кришка і блокування батарейного ящика; електроізоляційне покриття; справні електрообладнання/блокування/захист; гальма; пісочниці з піском; зчіпки; буфери; знос колодок < 2/3; бандажі < 10 мм; фари; сигнали. (джерело: глава 4, п. 7)

### 8. Огляди локомотивів (періодичність і відповідальні)

- Локомотиви оглядають:

  - щозмінно — машиніст при прийманні; (джерело: глава 4, п. 8)

  - при випуску на лінію — черговий електрослюсар; (джерело: глава 4, п. 8)

  - щотижня — начальник електровозного депо або механік дільниці; (джерело: глава 4, п. 8)

  - щомісячно — начальник разом з механіком дільниці. (джерело: глава 4, п. 8)

- Щорічно — огляд локомотивів та обладнання підземних гаражів і зарядних камер проводить комісія за наказом директора з участю представника територіального органу Держпраці. (джерело: глава 4, п. 8)

## Глава 5. Контактна мережа. Заряд акумуляторних батарей

### 1. Напруга, проєктність і вид струму

- Для контактної відкатки допускається постійний струм напругою ≤ 600 В. (джерело: глава 5, п. 1)

- Контактна мережа постійного струму в підземних виробках має відповідати проєкту. (джерело: глава 5, п. 1)

### 2. Електрозахисти в підстанціях і зарядних установках

- Необхідний захист від перевантаження, струмів витоку на землю, короткого замикання в перетворювачах/трансформаторах/відхідних приєднаннях. (джерело: глава 5, п. 2)

- Застосовують захист без витримки часу. (джерело: глава 5, п. 2)

### 3. З’єднувачі для зменшення опору

- Для зменшення опору на рейкових коліях встановлюють електричні з’єднувачі. (джерело: глава 5, п. 3)

### 4. Ізоляція рейкових колій при електропідриванні

- На шахтах з електропідриванням рейкові колії, не призначені для контактної відкатки, у місцях стикування зі струмопровідними рейками мають бути ізольовані у двох точках, максимально віддалених одна від одної (на довжину поїзда). (джерело: глава 5, п. 4)

### 5–6. Висоти/відстані до кріплення (нормативні мінімальні)

- Висота підвіски контактного проводу від головки рейки — не менше ніж у таблиці 2 додатка 11. (джерело: глава 5, п. 5)

- Відстані:

  - від контактного проводу до верхняка кріплення — ≥ 0,2 м; (джерело: глава 5, п. 6)

  - від струмоприймача електровоза до кріплення — ≥ 0,2 м. (джерело: глава 5, п. 6)

### 7. Відключення контактного проводу при підйомі/спуску зміни

- На час опускання/підіймання зміни працівників контактний провід відключають на ділянці від ствола до посадочної площадки в приствольному дворі. (джерело: глава 5, п. 7)

### 8. Контактний провід на проммайданчику (висоти)

- На проммайданчику висота підвіски — ≥ 2,2 м від головки рейки за умови, що колії не перетинають інші дороги і проходи. (джерело: глава 5, п. 8)

- У місцях перетину доріг висота підвіски — відповідно до правил наземних електричних залізниць. (джерело: глава 5, п. 8)

### 9. Секціонування контактної мережі

- Контактна мережа секціонується вимикачами з відстанню між ними ≤ 500 м; вимикачі також на всіх розгалуженнях. (джерело: глава 5, п. 9)

- Для дво-/багатоколійних ділянок допускається паралельне з’єднання проводів вимикачами. (джерело: глава 5, п. 9)

- До розробки секційних вимикачів допускаються секційні роз’єднувачі/автомати змінного струму. (джерело: глава 5, п. 9)

- За живлення від декількох підстанцій мережі мають бути ізольовані одна від одної. (джерело: глава 5, п. 9)

### 10. Відключення ділянок контактного проводу на час робіт і посадки

- У місцях ремонту виробок, робіт з довгоміром та на посадочних майданчиках контактний провід вимикають на час робіт/посадки. (джерело: глава 5, п. 10)

- На навантажувальних, посадочних, вантажно-розвантажувальних майданчиках, пересіченнях, місцях виходу з лав/печей тощо мають бути засоби відключення ділянки проводу. (джерело: глава 5, п. 10)

- Пересічення проводу з канатами/кабелями/трубами виконують так, щоб унеможливити стикання; схеми пересічень затверджує головний інженер. (джерело: глава 5, п. 10)

### 11–12. Заряд акумуляторних батарей і ремонт (вимоги безпеки)

- Заряджання батарей проводять у зарядних камерах на зарядних столах. (джерело: глава 5, п. 11)

- Допускається заряд на рамі електровоза у тимчасових камерах при підготовці нових горизонтів. (джерело: глава 5, п. 11)

- Під час заряджання кришка батарейного ящика має бути знята. (джерело: глава 5, п. 11)

- Закривати акумулятори/ящик дозволено після припинення газовиділення, але не раніше ніж через 1 годину після закінчення заряджання (для лужних). (джерело: глава 5, п. 11)

- Батарейний ящик під час заряджання має бути надійно заземлений; допускаються лише справні й очищені батареї. (джерело: глава 5, п. 11)

- Автоконтроль опору ізоляції під час заряджання — реле контролю витоку, вмонтоване в зарядні установки. (джерело: глава 5, п. 11)

- Перед випуском вибухобезпечного електровоза на лінію вимірюють водень у батарейному ящику: ≤ 2,5 %. (джерело: глава 5, п. 11)

- У зарядних камерах допускаються акумуляторні пробники загального призначення, якщо напругу вимірюють не раніше ніж через 10 хв після зняття кришки. (джерело: глава 5, п. 11)

- На шахтах, небезпечних за газом і пилом, ремонт акумуляторних електровозів з розкриттям електрообладнання дозволений тільки в гаражі. (джерело: глава 5, п. 12)

## Глава 6. Конвеєрний транспорт

### 1. Обов’язкове оснащення стрічкових конвеєрів (захисти/датчики/пожежогасіння)

Стрічкові конвеєри мають бути обладнані, зокрема:

- датчиками бокового сходження стрічки, що вимикають привід при сходженні > 10 % ширини; (джерело: глава 6, п. 1)

- засобами знепилювання в місцях перевантаження; (джерело: глава 6, п. 1)

- пристроями очищення стрічок і барабанів; (джерело: глава 6, п. 1)

- у виробках з кутом нахилу > 10° — уловлювачами вантажної вітки при розриві або пристроями контролю тросів/стиків гумотросових стрічок; (джерело: глава 6, п. 1)

- для нових вантажно-людських конвеєрів у виробках з кутом понад 10° — уловлювачами обох віток стрічки при розриві; (джерело: глава 6, п. 1)

- захистами відключення приводу при:

  - перевищенні допустимого рівня матеріалу в місцях перевантаження,

  - зниженні швидкості до 75 % номінальної (пробуксовування),

  - перевищенні номінальної швидкості стрічки бремсбергових конвеєрів на 8 %; (джерело: глава 6, п. 1)

- пристроєм зупинки з будь-якої точки довжини; (джерело: глава 6, п. 1)

- гальмівними пристроями; (джерело: глава 6, п. 1)

- засобами автоматичного і ручного пожежогасіння. (джерело: глава 6, п. 1)

### 2. Вимоги до автоматичного/дистанційного керування конвеєрними лініями

Апаратури керування мають забезпечувати перелік функцій: послідовний пуск, аварійне вимкнення лінії, блокування повторного дистанційного пуску несправного конвеєра (у т.ч. при пробуксовуванні 75% і перевищенні 8%), місцеве блокування пуску, відключення при тривалому пуску, двосторонній зв’язок, блокування за тиском води, блокування при знятій огорожі, відключення живильника при зупинці конвеєра тощо. (джерело: глава 6, п. 2) Також розробку нових систем керування виконують відповідно до вимог, визначених у п. 1–2 глави 4 розділу II цих Правил. (джерело: глава 6, п. 2)

### 3. Суміщення конвеєра з іншими видами транспорту (часове розділення/блокування)

- У похилих виробках з конвеєрами дозволяється настил рейкової колії і встановлення допоміжного транспорту для матеріалів/обладнання, але робота конвеєра і допоміжного транспорту має бути розділена у часі і забезпечена електричними блокуваннями. (джерело: глава 6, п. 3)

- У горизонтальних виробках з конвеєрами допускається суміщення локомотивної відкатки для ремонтних вантажів за умови зупинки конвеєра. (джерело: глава 6, п. 3)

### 4. Заводські пристрої для робіт зі скребковими конвеєрами

- Для закріплення станцій, пересувки, натягування ланцюга, розштибування — застосовують прилади заводського виготовлення. (джерело: глава 6, п. 4)

### 5. Переходи через конвеєр (містки, габарити)

- У місцях переходу встановлюють містки шириною ≥ 0,6 м з поручнями. (джерело: глава 6, п. 5)

- Зазор між стрічкою і нижньою частиною містка ≥ 0,4 м. (джерело: глава 6, п. 5)

- Висота для проходу працівників над містком ≥ 0,8 м. (джерело: глава 6, п. 5)

### 6. Дозволяється (конвеєри)

- Ремонт/змащування/очищення — тільки на непрацюючому конвеєрі. (джерело: глава 6, п. 6)

- Робота конвеєра після очищення розсипу — за умови повної укомплектованості справними роликами і що стрічка не торкається нерухомих елементів/кріплення, з виконанням вимог п. 1 цієї глави. (джерело: глава 6, п. 6)

- Перевезення працівників, лісу, довгомірних матеріалів і обладнання — на пристосованих для цього конвеєрах. (джерело: глава 6, п. 6)

### 7. Огляди конвеєрів (щозміни/щодоби/щомісяця/щороку) і строки техогляду

- Щозміни огляд конвеєра (стрічки, стиків, роликів, натяжних/завантажувальних пристроїв, гальм/уловлювачів тощо) проводить гірничий майстер дільниці. (джерело: глава 6, п. 7)

- 1 раз на добу механік дільниці або призначена особа перевіряє апаратуру управління/захисту (датчики сходження/пробуксовування/навантаження/екстреної зупинки), блокування огорожі, протипожежний захист і контроль тиску води. (джерело: глава 6, п. 7)

- Щомісяця стаціонарні конвеєри оглядає головний механік із записом у журналі. (джерело: глава 6, п. 7)

- Техогляд магістральних конвеєрних ліній проводять до закінчення призначеного строку служби виробника; якщо строк не визначено — за орг.-метод. документами. (джерело: глава 6, п. 7)

- Періодичний техогляд магістральних конвеєрних ліній — щороку, якщо інше не передбачено документами виробника. (джерело: глава 6, п. 7)

# Розділ V. Шахтний транспорт і підйом

## Глава 7. Шахтний підйом

### 1. Максимальні швидкості підіймання/спускання

- Максимальні швидкості підіймання та спускання працівників і вантажів у вертикальних і похилих виробках визначаються проєктом, але не мають перевищувати значень таблиці 3 додатка 11. (джерело: Гл. 7, п. 1)

### 2. Швидкість посадки посудини на жорстку підставу (робочий режим)

- У робочому режимі швидкість посадки посудини, що опускається з працівниками на жорстку підставу, не менше ніж за 3 м до неї має бути:

  - ≤ 0,25 м/с — для посадки кліті на кулаки або бруси; (джерело: Гл. 7, п. 2)

  - ≤ 0,3 м/с — для посадки бадді на вибій. (джерело: Гл. 7, п. 2)

- Посудина має опускатися з пригальмовуванням підйомної машини ручним гальмом. (джерело: Гл. 7, п. 2)

### 3. Уповільнення підйомної установки (робоче/запобіжне гальмування)

- Уповільнення при запобіжному та робочому (в екстрених випадках) гальмуванні не повинно перевищувати значень таблиці 4 додатка 11. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- Мінімальні уповільнення при запобіжному гальмуванні під час опускання вантажу:

  - ≥ 0,75 м/с² за кутів нахилу виробок до 30°; (джерело: Гл. 7, п. 3)

  - ≥ 1,5 м/с² за кутів нахилу виробок понад 30°. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- За спускання вантажу на “швидкості підходу”, контрольованій обмежувачем швидкості, уповільнення при запобіжному гальмуванні може бути меншим за наведені мінімальні величини і має враховуватись у розрахунку захистів. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- Для установок з кутами до 30° допускаються уповільнення < 0,75 м/с², якщо забезпечено:

  - зупинку посудини, що підіймається, в межах шляху перепідіймання;

  - зупинку посудини, що опускається, на вільній ділянці нижче посадочного майданчика. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- У виробках зі змінним кутом нахилу вимоги до уповільнення застосовуються для кожної ділянки з постійним кутом. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- Для проміжних кутів, не наведених у таблиці 4, уповільнення визначається лінійною інтерполяцією. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- Для установок зі шківами тертя: уповільнення (робоче і запобіжне) не повинно перевищувати величину, обумовлену можливістю проковзування каната; мають дотримуватися умови, що виключають аварійне проковзування. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- На діючих одноканатних/багатоканатних скіпових установках зі шківами тертя допускається обмежити нижню межу уповільнення 1,2 м/с², якщо:

  - запобігається ковзанню канатів;

  - є блокування, що унеможливлює опускання вантажу зі швидкістю > 1 м/с. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- Прохідницькі однокінцеві та зі шківами тертя, де неможливо забезпечити потрібні уповільнення регулюванням гальм, мають бути оснащені системами вибіркового або автоматично регульованого запобіжного гальмування. (джерело: Гл. 7, п. 3)

- Вимоги п. 3 не поширюються на прохідницькі лебідки і лебідки для рятувальних драбин за швидкості руху каната ≤ 0,2 м/с і ≤ 0,35 м/с відповідно. (джерело: Гл. 7, п. 3)

### 4. Захист від перепідйому та перевищення швидкості (обов’язкові запобіжні пристрої)

Підйомна установка має бути забезпечена:

#### 4.1. Кінцеві вимикачі (перепідйом)

- Кінцеві вимикачі на верхньому приймальному майданчику для вмикання запобіжного гальма при підійманні посудини/противаги на 0,5 м вище нормального положення; + дублювальні кінцеві вимикачі на покажчику глибини (або в апараті завдання/контролю ходу). (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 1)

- Для похилих виробок: кінцеві вимикачі на верхньому майданчику на відстані 0,5 м від нормального положення, визначеного робочим процесом. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 1)

- Для установок з перекидними клітями: додаткові кінцеві вимикачі на копрі на 0,5 м вище рівня майданчика посадки; робота дублюється вимикачами на покажчику глибини/апараті контролю. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 1)

- Виняток: вимога про додаткові вимикачі не поширюється на установки з самоперекидними баддями при проходженні вертикальних стволів. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 1)

- Допускається встановлення дублювальних вимикачів на копрі на одному рівні з основними за умови окремих кабелів; не застосовується до безконтактних вимикачів із самоконтролем справності кіл. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 1)

- На установках з перекидними клітями додаткові вимикачі включаються до кола захисту залежно від режимів «Вантаж»/«Люди». (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 1)

- Для перевірки справності та правильності встановлення вимикачів на пульті машиніста мають бути кнопки/перемикачі без фіксації положення. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 1)

#### 4.2. Обмежувач швидкості (перевищення/підхід до майданчиків)

Обмежувач швидкості вмикає запобіжне гальмо у випадку:

- перевищення в період уповільнення швидкості “захисної тахограми”; (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 2)

- перевищення максимальної швидкості на ділянці рівномірного ходу на 15 %; (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 2)

- наближення посудини до верхнього/нижнього приймальних майданчиків та до жорстких напрямних (за канатного армування) зі швидкістю > 1 м/с при перевезенні працівників і > 1,5 м/с при перевезенні вантажу. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 2)

- Ці вимоги поширюються:

  - на діючі установки зі швидкістю руху > 3 м/с;

  - на такі, що проєктуються — > 2 м/с. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 2)

- Інші установки можуть оснащуватися лише апаратами відключення при перевищенні швидкості рівномірного ходу на 15 %. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 2)

- Новостворювані обмежувачі швидкості на клітьових/бадейних підйомах у режимі “люди” мають вмикати запобіжне гальмо на ділянці дотягування за набуття швидкості ≤ 0,5 м/с. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 2)

#### 4.3. Амортизувальні пристрої

- Амортизувальні пристрої встановлюються на копрі та в зумпфі ствола з багатоканатною установкою, крім реконструйованих установок з підйомними машинами на поверхні. (джерело: Гл. 7, п. 4, підп. 3)

### 5. Захисні та блокувальні пристрої (перелік)

Шахтні підйомні установки мають бути обладнані:

- блокуванням від надмірного зношення колодок: спрацьовує при збільшенні зазору між ободом барабана і колодкою > 2 мм (не поширюється на прохідницькі лебідки); для пружинно-пневматичних/гідравлічних гальм — при зменшенні гальмового моменту не більше ніж на 5 % від установленого при нормальному зазорі. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 1)

- блокуванням при відкритті дверей реверсора. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 2)

- максимальним і нульовим захистом. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 3)

- захистами від провисання струни каната та сигналізацією про напуск каната (для вантажно-людських вертикальних барабанних). (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 4)

- блокуванням запобіжних ґрат: не допускає відкриття до приходу посудини на майданчик і включає сигнал «Стоп» у машиніста за відкритих ґрат; дозволяється відключення блокування в режимах «Негабарит» та «Ревізія» з відновленням після операцій; рух стволом — при закритих ґратах усіх майданчиків. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 5)

- блокуванням, що дозволяє вимкнути двигун після перепідйому тільки у бік ліквідації перепідйому. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 6)

- блокуванням зняття запобіжного гальма: заборонено, якщо рукоятка робочого гальма не в «загальмовано», а контролер не в нулі. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 7)

- блокуванням бадді: зупинка при підході до нульового майданчика із закритими лядами; а також зупинка за 6 м до робочого помосту і при підході до вибою. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 8)

- сигналізацією про висмикування гальмівних канатів у місці кріплення в зумпфі (барабанні). (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 9)

- сигналізацією про неприпустиме підняття петлі врівноважувального каната. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 10)

- дублюючим обмежувачем швидкості або контролем цілісності передачі до покажчика глибини, якщо обмежувач не має повного самоконтролю. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 11)

- сигналізацією положення площадок, що гойдаються, і посадочних кулаків. (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 12)

- автоматичним дзвінком початку періоду уповільнення (крім вантажних, що працюють в автоматі). (джерело: Гл. 7, п. 5, підп. 13)

### 6. Зношення шківів та ремонт жолоба

- Шківи з литими/штампованими ободами без футерівки замінюють новими при зношенні реборди або обода на 50 % початкової товщини і у всіх випадках оголення торців спиць. (джерело: Гл. 7, п. 6)

- Наплавлення жолоба шківа дозволяється при зношенні в глибину ≤ 50 % початкової товщини. (джерело: Гл. 7, п. 6)

### 7. Аварійно-ремонтні підйомні установки та евакуація

- На випадок аварії на підйомній машині або застрягання посудини в стволі мають бути обладнані аварійно-ремонтні установки. (джерело: Гл. 7, п. 7)

- Якщо в одному стволі дві установки або одна + драбинне відділення — додаткова аварійно-ремонтна може бути відсутня. (джерело: Гл. 7, п. 7)

- Для кожної установки мають бути проєкти безпечної евакуації при застряганні; час евакуації ≤ 10 годин. (джерело: Гл. 7, п. 7)

- Допускається відсутність стаціонарної аварійно-ремонтної за наявності пересувної установки ДАРС/ДВГРС і проєкту її застосування. (джерело: Гл. 7, п. 7)

- Для шахт глибиною до 100 м допускаються ручні лебідки з гальмами і храповим зупинником. (джерело: Гл. 7, п. 7)

- При проходженні/поглибленні стволів має бути підвісна аварійно-рятувальна драбина достатньої довжини для всієї найбільшої зміни; лебідка — з гальмами та комбінованим приводом (механічний+ручний); ручний привід забезпечує підйом при відключенні електроенергії. (джерело: Гл. 7, п. 7)

- На нижньому поверсі робочого помосту — аварійна канатна драбина для виходу з вибою на поміст; може бути не обов’язкова, якщо рятувальна драбина проходить через поміст до вибою. (джерело: Гл. 7, п. 7)

- Для стволів до 100 м лебідки для рятувальних драбин можуть мати лише ручний привід та мають бути з гальмами і храповим зупинником. (джерело: Гл. 7, п. 7)

### 8. Заборони/ґрати/режими «Ревізія»

- Не дозволяється перехід працівників через підйомні відділення ствола; перед стволами на всіх горизонтах — запобіжні ґрати; на проміжних горизонтах посадочні кулаки не допускаються. (джерело: Гл. 7, п. 8)

- Під час підіймання/опускання працівників і в режимі «Ревізія» механізми обміну вантажів на всіх майданчиках і стопори на в’їзді в надшахтну будівлю мають автоматично вимикатися. (джерело: Гл. 7, п. 8)

- Дозволяється на діючих шахтах двері гільйотинного типу на верхньому майданчику за наявності додаткової огорожі, що блокує доступ до ствола до повної зупинки кліті та в період відправлення. (джерело: Гл. 7, п. 8)

- Вимоги сигналу «Стоп» з підп. 8 п. 5 цієї глави не поширюються на установки з дверима гільйотинного типу. (джерело: Гл. 7, п. 8)

### 9. Стволи без перевезення людей

- Якщо стволом не передбачено спуск/підйом працівників, користування підйомом дозволяється лише особам, зайнятим оглядом і ремонтом стволів, крім аварій. (джерело: Гл. 7, п. 9)

- При проходженні стволів під час спуско-підіймання обладнання прохідницькими лебідками робота підйому дозволена лише для переміщення працівників і техперсоналу, який спостерігає за роботами. (джерело: Гл. 7, п. 9)

### 10. Приймальні майданчики і стопори вагонеток

- Усі проміжні/нижні/верхні майданчики вертикальних стволів для вантажів у вагонетках, а також майданчики перед перекидачем мають бути оснащені стопорними пристроями, що забезпечують разове дозування і запобігають довільному скочуванню. (джерело: Гл. 7, п. 10)

### 11. Зміни параметрів підйомної установки — тільки за проєктом з експертизою

- У процесі експлуатації зміни параметрів/функцій, перелічені в пункті (навантаження/швидкість, глибина/нові горизонти, управління гальмом, тип машини, функція установки, електропривод, сигналізація, армування), виконуються лише за проєктами, що пройшли експертизу на відповідність НПАОП з питань охорони праці. (джерело: Гл. 7, п. 11)

## Глава 8. Армування стволів шахт

### 1. Зазори “робочих” і “запобіжних” башмаків та зношення

- Сумарний зазор між напрямними башмаками ковзання посудини (противаги) і провідниками при встановленні:

на базовій позначці:

  - рейкові провідники — 10 мм;

  - дерев’яні — 20 мм. (джерело: Гл. 8, п. 1)

  - за глибиною ствола:

  - рейкові — 10 ± 8 мм;

  - дерев’яні — 20 ± 10 мм. (джерело: Гл. 8, п. 1)

- За застосування пружних робочих напрямних кочення — обов’язкові запобіжні башмаки, конструктивно не пов’язані з робочими. (джерело: Гл. 8, п. 1)

- Сумарний зазор між контактними поверхнями запобіжних башмаків ковзання і провідниками на базовій позначці:

  - рейкові провідники — 20 мм;

  - провідники прямокутного перерізу — 30 мм. (джерело: Гл. 8, п. 1)

- Башмаки ковзання/вкладиші замінюють при зношенні контактних поверхонь > 8 мм на один бік. (джерело: Гл. 8, п. 1)

- Сумарне зношення провідників і башмаків на один бік не більше:

  - рейкові — 10 мм;

  - дерев’яні — 18 мм; допускається загальне зношення бокових поверхонь башмака і рейкового провідника двобічного розташування до 20 мм. (джерело: Гл. 8, п. 1)

- Глибина зіва робочих башмаків відкритого типу при встановленні:

  - рейкові — 60 мм;

  - дерев’яні — 80 мм. (джерело: Гл. 8, п. 1)

- Глибина зіва запобіжних башмаків при встановленні:

  - рейкові — 65 мм;

  - прямокутний переріз — 110 мм. (джерело: Гл. 8, п. 1)

- Для канатних провідників:

  - внутрішній діаметр нових вкладишів робочих ковзних — на 10 мм більше діаметра каната;

  - глибина канавки роликів — ≥ 1/3 діаметра каната;

  - для запобіжних — різниця діаметрів нового вкладиша і каната 20 мм, допустиме зношення вкладишів 15 мм за діаметром. (джерело: Гл. 8, п. 1)

### 2. Критерії заміни провідників

- Провідники замінюють при зношенні на один бік:

  - рейкові — > 8 мм;

  - дерев’яні — > 15 мм;

  - коробчасті — > 1/2 товщини стінки. (джерело: Гл. 8, п. 2)

- Допускається сумарне бокове зношення рейкових провідників при двобічному розташуванні до 16 мм. (джерело: Гл. 8, п. 2)

- Зношення полиці, що з’єднує голівку з підошвою, допускається ≤ 25 % номінальної товщини. (джерело: Гл. 8, п. 2)

- При парашутах різання дерев’яні провідники замінюють при сумарному зношенні > 20 мм. (джерело: Гл. 8, п. 2)

### 3. Експлуатаційні зазори “посудина–кріплення–розпори”

- У вертикальних стволах зі стаціонарним підйомом зазори мають відповідати мінімальним величинам таблиці 5 додатка 11. (джерело: Гл. 8, п. 3)

- Для гнучкого армування зазори визначаються проєктом армування. (джерело: Гл. 8, п. 3)

### 4. Зазори на прохідницькому підйомі та додаткові пристрої

- На прохідницькому підйомі зазор між середніми напрямними канатами ≥ 300 мм. (джерело: Гл. 8, п. 4)

- За глибини ствола > 400 м — обов’язкові відбійні канати або інші пристрої, що виключають зіткнення бадей; не потрібні, якщо зазори між середніми канатами дорівнюють 250 + Н/3 мм (Н — глибина, м). (джерело: Гл. 8, п. 4)

- Зазор між рухомими баддями і кріпленням/обладнанням — ≥ 400 мм. (джерело: Гл. 8, п. 4)

- Зазор між стінками розтруба помосту і виступними частинами рухомої напрямної рамки — ≥ 100 мм. (джерело: Гл. 8, п. 4)

- Зазори при проходженні з паралельним/подальшим армуванням:

  - канатні провідники у площині ⟂ розпорам — ≥ 350 мм;

  - канатні провідники у площині ∥ розпорам — ≥ 400 мм;

  - жорсткі провідники: між стояком рамки і провідником — ≥ 30 мм. (джерело: Гл. 8, п. 4)

### 5. Перевірка зазорів після ремонтів/інцидентів + зазори у похилих виробках

- Перед пуском нової/відремонтованої посудини (противаги), після ремонтів у стволі з рихтуванням армування/провідників/кріплення, а також після падіння предметів у ствол виконують перевірку зазорів. (джерело: Гл. 8, п. 5)

- Після ремонту із заміною армування та провідників — профілювання провідників. (джерело: Гл. 8, п. 5)

- У похилих виробках зазор між двома посудинами — ≥ 200 мм. (джерело: Гл. 8, п. 5)

- Зазор між кріпленням виробки і найбільш виступаючою кромкою габариту посудини:

  - ≥ 250 мм — при дерев’яному/металевому кріпленні та із ЗБ стояків;

  - ≥ 200 мм — при бетонному і кам’яному. (джерело: Гл. 8, п. 5)

### 6. Паспорт ствола і відображення змін

- Армування має відповідати проєкту будівництва. (джерело: Гл. 8, п. 6)

- Для кожного ствола складають паспорт технічного стану на основі акта держприймальної комісії будівельно-монтажних робіт відповідно до постанови № 461 або суб’єкта господарювання після обстеження. (джерело: Гл. 8, п. 6)

- Усі зміни армування/кріплення/заміни обладнання в період експлуатації вносять до паспорта. (джерело: Гл. 8, п. 6)

## Глава 9. Підйомні машини і прохідницькі лебідки

### 1. Динамічне гальмування асинхронного привода

- У схемі управління асинхронним приводом з реостатним керуванням має бути режим динамічного гальмування; при відмові — спрацьовує запобіжне гальмо. (джерело: Гл. 9, п. 1)

- Лебідки для перевезення працівників у клітях/вагонетках похилими і вертикальними виробками мають відповідати вимогам до підйомних машин. (джерело: Гл. 9, п. 1)

### 2. Прохідницькі лебідки при проходженні вертикальних виробок

- Для навішування обладнання і спуско-підйомних операцій під час проходження вертикальних стволів/шурфів/свердловин застосовують прохідницькі лебідки, що відповідають вимогам цих Правил. (джерело: Гл. 9, п. 2)

### 3. Індикатор положення + прилади + реєстратор параметрів

- Машини і лебідки оснащують індикатором положення посудин у стволі. (джерело: Гл. 9, п. 3)

- При проходженні/поглибленні ствола на реборді барабана наносять позначку верхнього зрізу розтруба прохідницького підвісного помосту. (джерело: Гл. 9, п. 3)

- На лебідках для підвішування обладнання під час проходки вертикальних стволів індикатор глибини не потрібен. (джерело: Гл. 9, п. 3)

- Кожна підйомна машина має мати справні:

  - самописець швидкостемір (для машин зі швидкістю > 3 м/с, встановлених на поверхні); тахограми зберігають 3 місяці; (джерело: Гл. 9, п. 3)

  - вольтметр і амперметр; (джерело: Гл. 9, п. 3)

  - манометри тиску повітря/масла в гальмівній системі. (джерело: Гл. 9, п. 3)

- Установки, що вводяться в експлуатацію, мають бути оснащені реєстратором основних параметрів роботи. (джерело: Гл. 9, п. 3)

### 4. Гальмівні системи і спеціальні вимоги до лебідок (драбини/прохідка)

- Кожна підйомна машина/лебідка: механічне робоче гальмо + запобіжне гальмо з незалежним вимиканням приводу; загальний виконавчий орган діє на орган намотування. (джерело: Гл. 9, п. 4)

- Для прохідницьких лебідок і лебідок рятувальних драбин (кінцевий вантаж ≤ 0,2 і ≤ 0,35 м/с): маневрове гальмо на валу, запобіжне — на орган намотування, стопор на барабані (храповий), блокування пуску “на опускання” при включених запобіжному гальмі та стопорі. (джерело: Гл. 9, п. 4)

### 5. Гальмівні моменти (таблиця 6) + спецвипадки

- Відношення гальмівних моментів (робочі й запобіжне) до статичних моментів має бути не менше значень таблиці 6 додатка 11. (джерело: Гл. 9, п. 5)

- Для змінних кутів нахилу гальмівний момент розраховують для кожної ділянки та приймають найбільший. (джерело: Гл. 9, п. 5)

- Для шківів тертя робоче гальмо може бути меншим за запобіжне, але не меншим за 2× статичний момент. (джерело: Гл. 9, п. 5)

- Для діючих машин “старих типів” з діаметром органу навивки до 3 м допускається розгальмування робочого гальма мускульною силою машиніста (за вантажного приводу), якщо вантаж забезпечує гальмівний момент 1,5× максимальний статичний момент; в інших випадках — регульоване робоче гальмо з механічним приводом. (джерело: Гл. 9, п. 5)

- При перестановці барабанів гальмівний пристрій має розвивати момент ≥ 1,2 статичного (порожня посудина/противага + канати); переставний барабан при розчепленні — стопор ≥ 3× максимального статичного; перебування людей у посудині та стволі під час перестановки — унеможливлене. (джерело: Гл. 9, п. 5)

- Для прохідницьких/драбинних лебідок (0,2/0,35 м/с): маневрове і запобіжне гальмо окремо — ≥ 2× найбільший статичний момент; включення запобіжного супроводжується автоматичним спрацюванням маневрового. (джерело: Гл. 9, п. 5)

### 6. Час холостого ходу і спрацьовування запобіжного гальма

- Холостий хід запобіжного гальма діючих машин:

  - 0,5 с (вантажно-пневматичний та пружинно-пневматичний вантажний);

  - 0,6 с (вантажно-гідравлічний);

  - 0,3 с (пружинно-пневматичний і пружинно-гідравлічний);

  - 0,2 с (усі новостворювані конструкції). (джерело: Гл. 9, п. 6)

- Час спрацьовування гальма (будь-який привод) ≤ 0,8 с при опусканні номінального вантажу; для шківів тертя з вибірковим/авторегульованим запобіжним гальмом — вимога лише для режиму опускання вантажу (противаги). (джерело: Гл. 9, п. 6)

- Для прохідницьких лебідок холостий хід ≤ 1,5 с. (джерело: Гл. 9, п. 6)

- Однокінцеві установки в похилих виробках, де неможливо виключити набігання вагонеток на канат при запобіжному гальмуванні, мають мати керування запобіжним гальмом, що унеможливлює набігання в режимі підіймання та забезпечує в момент зупинки барабана гальмівний момент не менше п. 5; час спрацьовування може перевищувати 0,8 с. (джерело: Гл. 9, п. 6)

### 7. Огляд гальмівної системи після замін/зміни навантаження

- Після заміни елементів гальмівної системи (колодки, тяга, циліндри) і після зміни кінцевого навантаження — технічний огляд гальмівної системи. (джерело: Гл. 9, п. 7)

### 8. Намотування канатів на барабани (одно-/дво-/три-/багатошарове) та умови

- Для поверхневих вантажно-людських і людських підйомів (вертикальних і похилих на шахтах, що будуються/реконструюються) — намотування одношарове. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- Двошарове допускається для:

  - вантажних вертикальних підйомів на поверхні;

  - флангових і вентиляційних стволів (перевезення людей в аваріях);

  - людських/вантажно-людських у підземних виробках з кутом 30°–60°. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- Тришарове допускається на інших діючих підйомах та при проходженні вертикальних і похилих виробок. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- Багатошарове допускається на аварійно-ремонтних і допоміжних вантажних (відвали, естакади), а також на прохідницьких лебідках (≤ 0,4 м/с) і лебідках драбин (≤ 0,35 м/с). (джерело: Гл. 9, п. 8)

- Якщо шарів > 1, виконують умови:

  - реборда барабана виступає над верхнім шаром на 2,5 діаметра каната; (джерело: Гл. 9, п. 8)

  - посилений нагляд за “критичною ділянкою” (¼ останнього витка нижнього ряду) і пересування каната на ¼ витка кожні 2 місяці; (джерело: Гл. 9, п. 8)

  - наявність пристрою плавного переходу між шарами. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- Барабани прохідницьких лебідок мають реборди з обох боків, висота — ≥ 2,5 діаметра каната над верхнім шаром. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- На діючих машинах у похилих виробках допускається перевищення числа шарів на 1 при виконанні умов контролю/переходу; при 4 шарах додатково потрібен захист від намотування 5-го шару. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- На прохідницьких лебідках (швидкість ≤ 0,4 м/с) допускається реборда ≥ 1,5 діаметра каната. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- Футерівка барабанів повинна мати нарізані канавки незалежно від числа шарів; для прохідницьких (≤ 0,2 м/с) та драбинних (≤ 0,35 м/с) футерівка і канавки не обов’язкові. (джерело: Гл. 9, п. 8)

- Для нового будівництва/реконструкції з блочною схемою (флангові стволи, проходження приствольного двору через скіповий ствол) допускається 2–3 шари на барабан вантажно-людських підйомів у період проведення виробок за умови додаткових заходів безпеки, які розробляє шахтобудівельна організація. (джерело: Гл. 9, п. 8)

### 9. Мінімальна кількість витків тертя

- Для послаблення натягу каната в місці прикріплення до барабана:

  - барабан з футерівкою (дерево/пресмаса/інший узгоджений матеріал) — ≥ 3 витки тертя;

  - барабан без футерівки — ≥ 5 витків тертя. (джерело: Гл. 9, п. 9)

### 10. Контроль натягу канатів на прохідницьких лебідках

- Прохідницькі лебідки для навішування помостів/опалубки/напрямних канатів, а також для нарощування трубопроводів, установки тюбінгів і елементів армування мають бути обладнані приладами контролю натягу канатів. (джерело: Гл. 9, п. 10)

# 10. Вимоги до обслуговування

## 10.1. Огляди підйомної установки та елементів (періодичність, відповідальні, журнали)

### А) Щозмінні огляди перед роботою (черговий електрослюсар)

- Перед початком перевезення працівників: кліті та підвісні пристрої оглядає черговий електрослюсар із записом у Книзі огляду підйомної установки (додаток 10). (джерело: Обслуговування, п. 1)

- Перед початком доставки вантажів похилими виробками: підйомні установки, підйомні та тягові канати, причіпні пристрої оглядає черговий електрослюсар із записом у Книзі огляду підйомної установки (додаток 10). (джерело: Обслуговування, п. 1)

### Б) Щодобові огляди (призначена наказом особа) + щотижневі (механік підйому)

- Щодоби оглядає і перевіряє (особа з відповідною кваліфікацією, призначена наказом директора шахти/уповноваженої особи) такі елементи:

- підйомні посудини, парашути, стопори, підвісні пристрої, напрямні башмаки;

- посадочні/завантажувальні/розвантажувальні пристрої;

- напрямні та відхильні шківи, їх футерівка і підшипники;

- гальмівна система та інші елементи підйомної машини;

- апаратура захисту і система керування;

- сигнальні пристрої. (джерело: Обслуговування, п. 1)

- Щотижня — огляд/перевірку вищезгаданого виконує механік підйому. (джерело: Обслуговування, п. 1)

### В) Огляд армування ствола і кріплення (за швидкісними режимами) + ремонтні ділянки

- Цією ж призначеною особою:

- щодоби оглядається армування ствола за швидкості руху посудин до 1 м/с; (джерело: Обслуговування, п. 1)

- і не рідше 1 разу на тиждень за швидкості 0,3 м/с; (джерело: Обслуговування, п. 1)

- ділянки стволів у ремонті оглядаються щодоби за швидкості 0,3 м/с. (джерело: Обслуговування, п. 1)

- Одночасно з оглядом армування навченою/призначеною особою необхідно оглядати кріплення. (джерело: Обслуговування, п. 1)

Примітка: формулювання про періодичність огляду армування при 0,3 м/с у вашому тексті подано двома реченнями (1 раз/тиждень і щодоби для ремонтних ділянок). Я не інтерпретую, а відтворюю норму дослівно по змісту. (джерело: Обслуговування, п. 1)

### Г) Контрольний прогін після зупинки

Якщо робота підйомної установки припинялася понад 4 години, перед відновленням експлуатації (незалежно від щоденних перевірок) обов’язково виконують контрольне опускання-підіймання за маршрутом регулярного перевезення працівників. (джерело: Обслуговування, п. 1)

### Ґ) Лебідки кінцевої відкатки (дільничні похилі)

Лебідки для кінцевої відкатки дільничними похилими виробками:

- огляд і перевірка щодоби — кваліфікованою особою;

- щотижня — механіком дільниці. (джерело: Обслуговування, п. 1)

### Д) Перевірка знань персоналу підйомних комплексів

1 раз на рік, під головуванням головного механіка шахти, перевіряють знання працівників, які обслуговують та експлуатують підйомні комплекси. (джерело: Обслуговування, п. 1)

### Е) Одночасний огляд армування в суміжних відділеннях ствола

Допускається одночасний огляд армування в суміжних відділеннях ствола, якщо різниця позначок за висотою між підйомними посудинами, з яких проводиться огляд, ≤ 5 м. (джерело: Обслуговування, п. 1)

## 10.2. Огляди шківів і перевірки запобіжного гальма (з вимірюваннями та записами)

### А) Огляд шківів перед навішуванням нового каната і щокварталу

- Перед навішуванням нового каната і далі не рідше 1 разу на квартал шківи оглядає головний механік шахти або старший механік. (джерело: Обслуговування, п. 1)

- Під час огляду вимірюють:

- для ободів без футерівки: товщину жолоба та реборди;

- для ободів з футерівкою: товщину (глибину) футерівки та товщину реборди. (джерело: Обслуговування, п. 1)

- Результати вимірювання та зарисовка найбільш зношеного місця жолоба — запис у Книгу огляду підйомної установки (додаток 10). (джерело: Обслуговування, п. 1)

### Б) Перевірка запобіжного гальма і захистів (15 днів / місяць)

- Головний механік — щомісячно, а старший механік — не рідше 1 разу на 15 днів перевіряють правильність роботи запобіжного гальма, захисних пристроїв і справність інших згаданих елементів; результати — у Книгу огляду підйомної установки (додаток 10). (джерело: Обслуговування, п. 1)

## 10.3. Копри: огляди, комісії, паспорт, позачергові обстеження

### А) Періодичні огляди копрів

Копри оглядають:

- металеві, дерев’яні та прохідницькі — щодоби (особа, призначена наказом директора/уповноваженої особи); (джерело: Обслуговування, п. 1)

- дерев’яні та прохідницькі — 2 рази на рік (комісія під головуванням головного інженера шахти або шахтопрохідницького управління); (джерело: Обслуговування, п. 1)

- металеві та залізобетонні — 1 раз на рік (комісія під головуванням головного інженера шахти). (джерело: Обслуговування, п. 1)

### Б) Паспорт технічного стану копрової споруди

Для кожної копрової споруди директор шахти (уповноважена особа) складає паспорт технічного стану на підставі техобстеження за вимогами постанови № 461 суб’єктом господарювання з виконавцями, які мають кваліфікаційний сертифікат відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність». (джерело: Обслуговування, п. 1)

### В) Позачергове обстеження (відхилення/закінчення строку служби)

Якщо виявлено відхилення від нормальної експлуатації або закінчився строк служби металевих/залізобетонних копрів — їх обстежує комісія, призначена наказом директора (уповноваженої особи), під керівництвом головного інженера із залученням спеціалізованих/експертних організацій. (джерело: Обслуговування, п. 1)

## 10.4. Прохідницькі лебідки: огляди (хто і як часто)

Огляд прохідницьких лебідок:

- електрослюсар — щозміни і перед кожною спуско-підійомною операцією;

- механік дільниці — 1 раз на тиждень;

- головний механік шахтопрохідницького (шахтобудівельного) управління — 1 раз на місяць. (джерело: Обслуговування, п. 2)

## 10.5. Машиністи підйомних машин: допуск, стажування, перевірка знань

- Машиністами можуть бути особи, які:

- пройшли навчання за професією;

- мають 2-місячне стажування;

- одержали свідоцтво;

- допущені до самостійної роботи комісією під головуванням головного механіка шахти. (джерело: Обслуговування, п. 3)

- Для людських, вантажно-людських і багатоканатних підйомів — потрібен стаж роботи ≥ 1 року на вантажних підйомних машинах. (джерело: Обслуговування, п. 3)

- Під час проходки/поглиблення стволів: машиністи мають пройти навчання, 3-місячне стажування на підйомі під час проходження ствола та отримати свідоцтво. (джерело: Обслуговування, п. 3)

- При переведенні на іншу машину або при перерві в роботі > 30 календарних днів — стажування обов’язкове; строк визначає головний механік шахти. (джерело: Обслуговування, п. 3)

- Не рідше 1 разу на рік — перевірка знань з охорони праці у машиністів підйомів і лебідок комісією під головуванням головного механіка шахти. (джерело: Обслуговування, п. 3)

## 10.6. Подвійне чергування машиністів при перевезенні зміни

Під час опускання/підіймання зміни працівників, крім змінного, має бути присутній другий машиніст, який має право керування цією машиною; він здійснює нагляд і вживає заходів при порушеннях нормальної роботи або неправильних діях змінного машиніста. (джерело: Обслуговування, п. 4)

## 10.7. Приймання зміни машиністом: перевірка, холостий прогін, журнали, повідомлення про несправності

- Машиніст, який приймає зміну, до початку роботи зобов’язаний перевірити справність машини; підіймання/опускання працівників дозволяється після попереднього холостого перегону обох посудин вниз-вгору. (джерело: Обслуговування, п. 5)

- Результати перевірки — запис у Книгу приймання та здавання змін (додаток 12 Правил);

при перевірці механіком підйому/головним механіком тощо — запис у книгу з підписом цієї особи. (джерело: Обслуговування, п. 5)

Про всі несправності машиніст повідомляє механіку підйому або головному механіку і гірничому диспетчеру; причини і заходи усунення записує механік підйому у книгу; відновлення роботи дозволяють лише головний механік або механік підйому після усунення несправності. (джерело: Обслуговування, п. 5)

## 10.8. Стволові, рукоятники: присутність на майданчиках і винятки

- При роботі клітьового підйому на приймальних/посадочних майданчиках надшахтної споруди та приствольних дворів діючих горизонтів мають бути присутні стволові; за посадки з різних боків/виходу — стволові мають помічників з другого боку. (джерело: Обслуговування, п. 6)

- На майданчиках стволів, що призначені для вивозу працівників лише в аварійних випадках (згідно з ПЛА) — наявність стволових і рукоятників у всіх змінах обов’язкова; вимога поширюється і на машиністів. (джерело: Обслуговування, п. 6)

- Для багатоповерхової кліті при одночасній посадці/виході з кількох поверхів: на кожному майданчику — рукоятник, у приствольному дворі — стволовий; вони подають сигнали головному рукоятнику/головному стволовому. (джерело: Обслуговування, п. 6)

- На проміжних горизонтах допускається опускання/підіймання працівників без стволових, якщо:

- у кліті є пристрій прямої сигналізації рукоятнику і машиністу та телефонний зв’язок;

- у кліті перебуває ліфтер (стволовий). (джерело: Обслуговування, п. 6)

- Якщо обслуговування підйому веде ліфтер із кліті — наявність рукоятника і стволового не обов’язкова. (джерело: Обслуговування, п. 6)

## 10.9. Інформаційні оголошення та позапланові інструктажі

- Біля всіх посадкових пунктів і в машинному відділенні мають бути оголошення з:

- розкладом підіймання/опускання;

- сигналами;

- кількістю працівників на кожному поверсі;

- ПІБ відповідального за безпечну організацію. (джерело: Обслуговування, п. 7)

- Про всі заборони/обмеження користування підйомом — оголошення + позаплановий інструктаж машиністів, стволових, рукоятників і помічників з поясненням причин. (джерело: Обслуговування, п. 7)

## 10.10. Завантаження клітей, “шківи тертя”, негабарит

- На всіх приймальних майданчиках — таблиці допустимого завантаження клітей; для установок зі шківами тертя — вказівки про одночасне завантаження обох клітей для запобігання ковзанню. (джерело: Обслуговування, п. 8)

- Стволові, рукоятники та помічники — інструктаж щодо правил/норм завантаження не рідше 1 разу на квартал. (джерело: Обслуговування, п. 8)

- Довгомірні матеріали/великогабарит під кліттю — під керівництвом посадової особи за паспортом, затвердженим головним інженером; завчасно повідомляють диспетчера, стволових проміжних горизонтів, рукоятника та машиніста. (джерело: Обслуговування, п. 8)

## 10.11. Технічні огляди: підйомні установки, електрочастина, геометричний зв’язок, комісійні огляди

- Технічний огляд підйомних установок проводять до завершення призначеного строку служби виробника; якщо строк не визначений у паспорті — встановлюють за організаційно-методичними документами. (джерело: Обслуговування, п. 9)

- Періодичність:

- підйомні установки — щороку;

- електричні частини та апаратура автоматизованих установок — кожні 6 місяців (якщо інше не визначено документами виробника). (джерело: Обслуговування, п. 9)

- Виняток: вимога не поширюється на вантажні лебідки для опускання-підіймання обладнання і матеріалів. (джерело: Обслуговування, п. 9)

- Маркшейдерська служба — не рідше 1 разу на рік перевіряє геометричний зв’язок шахтного підйому і копра; складається акт, затверджений головним інженером; примірники — головному механіку і маркшейдерській службі. (джерело: Обслуговування, п. 9)

- Через 6 місяців після технічного огляду кожна експлуатаційна і прохідницька підйомна установка оглядається комісією, призначеною наказом директора (уповноваженої особи), під керівництвом головного механіка — для перевірки захистів, блокувань, сигналізації та стану елементів; за результатами складається акт. (джерело: Обслуговування, п. 9)

## 10.12. Продовження експлуатації після строку служби + огляди копрових шківів

- Продовження експлуатації підйомних машин після досягнення призначеного строку служби — після експертного обстеження; якщо строк у паспорті відсутній — встановлюють за організаційно-методичними документами; строк продовження після кожного обстеження ≤ 5 років. (джерело: Обслуговування, п. 10)

- Копрові шківи: техогляд до закінчення строку служби; якщо строк не зазначений — за організаційно-методичними документами; періодичний техогляд після 8 років експлуатації і далі кожні 3 роки, якщо інше не встановлено документами виробника. (джерело: Обслуговування, п. 10)

## 10.13. Документація, схеми, інструкції, прошнуровані книги

На кожній підйомній установці мають бути:

- графік роботи підйому (затверджений головним інженером) із часом на щодобові огляди;

- паспорти підйомної машини і редуктора та керівництво з експлуатації;

- детальна схема гальмового пристрою (з розмірами);

- виконавчі електричні схеми (принципові, монтажні);

- схема парашутних пристроїв (з контрольними розмірами);

- інструкція для машиністів;

- прошнуровані книги: огляду стволів (додаток 3), огляду підйомної установки (додаток 10), приймання-здавання змін (додаток 12), огляду канатів та їх витрат (додаток 13). (джерело: Обслуговування, п. 11)

Схеми та інструкція для машиніста мають бути вивішені в машинному приміщенні. (джерело: Обслуговування, п. 11)

# 11. Сигналізація та зв’язок на шахтному транспорті та підйомі

## 11.1. Базова комплектація сигналізації підйому (робоча/ремонтна/радіозв’язок)

- Кожна підйомна установка має бути оснащена:

- пристроєм подачі сигналу від стволового до рукоятника і від рукоятника до машиніста;

- ремонтною сигналізацією;

- радіозв’язком для огляду/ремонту ствола, посудин та елементів копрового верстата (для підйомів вертикальних стволів). (джерело: Сигналізація, п. 1)

## 11.2. Резервна сигналізація (де обов’язкова, коли може бути відсутня)

- На людських і вантажно-людських вертикальних підйомах і на похилих вантажно-людських/людських підйомах за умови кута нахилу понад 50°:

- окрім робочої та ремонтної, має бути резервна сигналізація;

- резервна — з відокремленим живленням, окремим кабелем (каналом);

- за функціоналом резервна не має відрізнятися від робочої. (джерело: Сигналізація, п. 2)

- Виняток: якщо в одному стволі є дві підйомні установки, і кожна забезпечує опускання/підіймання працівників з усіх горизонтів, резервна сигналізація може бути відсутня. (джерело: Сигналізація, п. 2)

## 11.3. Аварійне використання скіпів для евакуації працівників

Якщо ПЛА передбачає підіймання працівників скіпами в аварійних випадках — має бути забезпечена подача сигналів:

- з посадочного майданчика → на верхній приймальний майданчик;

- з верхнього приймального майданчика → машиністу підйому. (джерело: Сигналізація, п. 3)

## 11.4. Багатогоризонтні установки: індикація “звідки сигнал” + антиколізія сигналів

Якщо установка обслуговує кілька горизонтів, мають бути:

- пристрій, що показує, з якого горизонту подано сигнал;

- пристрій, що перешкоджає одночасному надходженню сигналів з різних пунктів. (джерело: Сигналізація, п. 4)

## 11.5. Сигналізація “з кліті”: хто має право подавати сигнал і які блокування потрібні

- На одноклітьових людських підйомах із сигналізацією з кліті: сигнал з кліті машиністу подає тільки ліфтер, який:

- пройшов навчання за професією;

- призначений наказом директора шахти (уповноваженої особи). (джерело: Сигналізація, п. 5)

- На вантажно-людських одноканатних підйомах із сигналізацією з кліті, додатково мають бути:

- сигналізація з приймальних майданчиків;

- пристрій, що не допускає одночасного включення сигналів з кліті та з приймальних майданчиків. (джерело: Сигналізація, п. 5)

- Для таких підйомів ремонтна сигналізація може бути відсутня. (джерело: Сигналізація, п. 5)

## 11.6. Сигналізація і зв’язок на шахтному транспорті (вагонетки/локомотив/людські підйоми у виробках)

- Вагонетки для перевезення працівників у горизонтальних виробках мають мати пристрій подачі сигналу «Стоп» машиністу локомотива. (джерело: Сигналізація, п. 6)

- На людських підйомах з пасажирськими вагонетками у виробках з кутом нахилу до 50°:

- має бути сигналізація для подачі сигналів машиністу підйому гірником (кондуктором) з поїзда;

- ця сигналізація може використовуватися під час огляду/ремонту виробок і колії та для «Стоп» в аварійних випадках. (джерело: Сигналізація, п. 6)

- Вагонетки для перевезення працівників похилими виробками мають бути обладнані сигналізацією кондуктору поїзда, доступною всім пасажирам. (джерело: Сигналізація, п. 6)

- Усі приймальні майданчики цих похилих виробок мають мати телефонний або виробничий гучномовний зв’язок з машиністом підйому. (джерело: Сигналізація, п. 6)

## 11.7. Проходження/поглиблення ствола: “2 незалежні сигнали” та маршрути сигналів

- Кожна підйомна установка при проходженні/поглибленні ствола має мати не менше двох незалежних сигнальних пристроїв:

- один — робоча сигналізація;

- другий — резервна та ремонтна (або резервна, що також виконує функції ремонтної). (джерело: Сигналізація, п. 7)

- Робоча сигналізація має забезпечувати подачу сигналів:

- з вибою → на помости;

- з помостів → рукоятнику;

- від рукоятника → машиністу. (джерело: Сигналізація, п. 7)

- Ремонтна (або резервна, що виконує і ремонтну) має забезпечувати сигнал з будь-якої точки ствола. (джерело: Сигналізація, п. 7)

## 11.8. Дві рівноцінні установки в стволі, що проходиться: поєднання функцій + хто подає виконавчий сигнал

- Якщо в одному стволі, що проходиться, є дві рівноцінні підйомні установки — функції резервної і ремонтної можуть виконуватися одним сигнальним пристроєм за умови доступу до нього з посудин обох установок. (джерело: Сигналізація, п. 8)

- Якщо ствол має більше ніж одну підйомну установку — виконавчий сигнал подає тільки рукоятник кожної підйомної установки. (джерело: Сигналізація, п. 8)

## 11.9. “Стоп” як пріоритет, трактування незрозумілого сигналу, відновлення роботи

- Схема стволової сигналізації всіх підйомів має забезпечувати подачу сигналу «Стоп» з будь-якого горизонту безпосередньо машиністу. (джерело: Сигналізація, п. 9)

- Будь-який незрозумілий сигнал рукоятник і машиніст повинні сприймати як «Стоп». (джерело: Сигналізація, п. 9)

- Відновлення роботи дозволяється лише після особистого з’ясування машиністом причин надходження незрозумілого сигналу. (джерело: Сигналізація, п. 9)

## 11.10. Блокування “обхід рукоятника” та винятки

- У системі стволової сигналізації має бути блокування, що унеможливлює подання робочих команд (крім «Стоп») з приствольного двора горизонту напряму машиністу, минаючи рукоятника. (джерело: Сигналізація, п. 10)

- Винятки (вимога не поширюється на):

- сигнальні пристрої з блокуванням, що не допускає пуск до дозвільного сигналу від рукоятника;

- одноклітьові установки з подаванням сигналу з кліті;

- скіпові підйомні установки;

- установки з перекидними клітями при підійманні лише вантажу;

- ремонтну сигналізацію. (джерело: Сигналізація, п. 10)

- Сигнал на роботу підйому дозволяється тільки після закриття дверей кліті та стволових ґрат. (джерело: Сигналізація, п. 10)

## 11.11. Прямий телефонний/гучномовний зв’язок (підйом, скіп)

- Має бути прямий телефонний зв’язок:

- машиніст ↔ рукоятник;

- рукоятник ↔ стволовий. (джерело: Сигналізація, п. 11)

- На скіпових підйомах — такий самий зв’язок між машиністом і операторами завантажувального та розвантажувального пристроїв. (джерело: Сигналізація, п. 11)

- На шахтах, що будуються (до здавання в експлуатацію) — додатково потрібен виробничий двосторонній гучномовний зв’язок. (джерело: Сигналізація, п. 11)

## 11.12. Зв’язок “поверхня ↔ поміст” при проходженні/поглибленні

Під час проходження/поглиблення стволів має бути прямий двосторонній телефонний або гучномовний зв’язок поверхні з помостом. (джерело: Сигналізація, п. 12)

# 12. Шахтні канати

## 12.1. Класи/марки канатів і вибір конструкції

- Підйомні та тягові канати людських і вантажно-людських підйомно-транспортних установок — вантажно-людські не нижче марки B; інші — не нижче марки I. (джерело: Канати, п. 1)

- Конструкції канатів обираються відповідно до вимог законодавства. (джерело: Канати, п. 1)

## 12.2. Запас міцності при навішуванні та спеціальні випадки

- Запас міцності канатів шахтних підйомних установок при навішуванні — не менший за значення таблиці 1 додатка 11. (джерело: Канати, п. 2)

- Стикові з’єднання гумотросових врівноважуючих канатів — запас міцності відповідно до законодавства. (джерело: Канати, п. 2)

- Для вертикальних стволів за довжини виска понад 600 м: допускається навішування за умовами відношення сумарного розривного зусилля дротів до кінцевого вантажу (без маси каната) — не менше таблиці 7 додатка 11. (джерело: Канати, п. 3)

- Якщо навішування виконане за таблицею 7 — запас міцності з урахуванням маси каната має бути:

- ≥ 4,5 для вантажних;

- ≥ 5 для людських і вантажно-людських. (джерело: Канати, п. 3)

## 12.3. Канати-провідники, підвісне проходницьке обладнання, вимоги тотожності

- Канатні провідники бадейного підйому — круглосталкові канати відповідно до законодавства. (джерело: Канати, п. 4)

- Канати для навішування проходницького обладнання — конструкції за вимогами законодавства. (джерело: Канати, п. 4)

- На одноканатних установках з канатними провідниками для обох посудин — головні канати мають бути одного діаметра, конструкції та напрямку сукання. (джерело: Канати, п. 5)

- На кожному багатоканатному підйомі — не менше двох врівноважуючих канатів. (джерело: Канати, п. 6)

## 12.4. Запаси міцності для допоміжного транспорту та спеціальних канатів

- Канати доріг допоміжного транспорту — запас міцності не менше таблиці 8 додатка 11. (джерело: Канати, п. 7)

- Нескінченні канати відкаток похилими виробками — не менше таблиці 9 додатка 11. (джерело: Канати, п. 8)

- Робочі (тягові) канати для переміщення вибійного обладнання — запас міцності ≥ 3× номінального тягового зусилля на барабанах. (джерело: Канати, п. 9)

- Запобіжні канати вибійних машин — запас міцності ≥ 6× маси машини з урахуванням кута нахилу пласта. (джерело: Канати, п. 9)

## 12.5. Випробування канатів перед навішуванням та “обкатка” перед перевезенням людей

- Усі підйомні канати вертикальних і похилих підйомів, канати для помостів, рятувальних драбин і прохідницьких люльок — випробовують перед навішуванням на канатно-випробувальних станціях. (джерело: Канати, п. 10)

- Резервний випробуваний канат може не випробовуватися повторно, якщо строк зберігання ≤ 12 місяців. (джерело: Канати, п. 10)

- До початку регулярної експлуатації для підіймання працівників кожен канат має виконати ≥ 20 підйомів зі звичним вантажем за умови відсутності дефектів при зовнішньому огляді. (джерело: Канати, п. 10)

- Гумотросові врівноважуючі канати випробовуються за вимогами законодавства. (джерело: Канати, п. 11)

## 12.6. Періодичні техогляди канатів, перепанцирування, контроль обривів, рішення про продовження строку

- Періодичний технічний огляд канатів:

- кожні 6 міс — людські та вантажно-людські підйоми, а також прохідницькі люльки;

- через 12 міс після навішування і далі кожні 6 міс — вантажні, аварійно-ремонтні, пересувні підйоми та рятувальні драбини;

- через 6 міс після навішування і далі кожні 3 міс — підйомні багатосталкові неоцинковані малокрутні (вантажні/вантажно-людські) та канати вантажно-людських підйомів у похилих виробках з кутом до 30°. (джерело: Канати, п. 12)

- Канати для рятувальних драбин і люльок можуть не проходити періодичний техогляд, якщо вони контролюються приладами за таблицею 10 додатка 11 (прилади повірені за Законом про метрологію). (джерело: Канати, п. 12)

- Шестисталкові канати барабанних підйомів із жорсткими посадочними пристроями — перепанцирування в причіпних пристроях не рідше ніж кожні 6 місяців. (джерело: Канати, п. 12)

- Контроль обривів дротів — спеціалізована або експертна організація. (джерело: Канати, п. 12)

- Рішення про продовження строку служби каната — директор шахти (уповноважена особа) на підставі результатів контролю техстану по всій довжині та кінців у причіпних пристроях. (джерело: Канати, п. 12)

# 13. Контроль технічного стану канатів (за вашим фрагментом)

## 13.1. Хто підлягає контролю втрати перерізу сталі і коли

- Підйомні сталкові канати у вертикальних/похилих, а також помостові (для стволів >600 м) і для підвішування комбайнів, навішені із запасом міцності <6× — підлягають контролю втрати перерізу сталі дротів по всій довжині; періодичність — таблиця 10 додатка 11. (джерело: Контроль стану канатів, п. 1)

- Після закінчення призначеного строку служби — експертне обстеження для визначення подальшої експлуатації; строк служби — таблиця 11 додатка 11. (джерело: Контроль стану канатів, п. 1)

- Контрольні відрізки канатів зберігаються в будівлі підйому протягом усього строку служби. (джерело: Контроль стану канатів, п. 1)

## 13.2. Пороги втрати перерізу сталі, за яких канат підлягає заміні

Канати замінюють новими, якщо втрата перерізу сталі дротів становить:

- 10% — для переліку канатів, зазначених у п. 2;

- 15%, 18%, 20%, 24% — відповідно до категорій, перелічених у п. 2. (джерело: Контроль стану канатів, п. 2)

Тут я не переказую “категорії” своїми словами, бо у вас вони вже перелічені повністю. Якщо треба — зроблю з них таблицю “тип каната → % бракування” без зміни змісту. (джерело: Контроль стану канатів, п. 2)

## 13.3. Гумотросові врівноважуючі канати

Потрібен контроль технічного стану гумотросових врівноважуючих канатів для визначення цілісності тросів і бракування. (джерело: Контроль стану канатів, п. 3)

## 13.4. Запис результатів контролю у книгу

Результати контролю в той самий день записують у Книгу огляду канатів та їх витрат (додаток 13); ведеться окрема книга на кожну установку, сторінки пронумеровані/прошиті/скріплені печаткою (за наявності). (джерело: Контроль стану канатів, п. 4)

# 14. Підвісні та причіпні пристрої (за вашим фрагментом)

## 14.1. Подвійна підвіска клітей і винятки

- Кліті людських і вантажно-людських підйомів мають мати подвійну незалежну підвіску: робочу і запобіжну. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 1)

- Запобіжна підвіска може бути відсутня на багатоканатних підйомах, якщо кріплення посудин/противаг до канатів — не менше ніж у 2 точках. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 1)

- Противаги одноканатних підйомів запобіжною підвіскою не обладнуються. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 1)

- Круглі врівноважуючі канати прикріпляють вертлюжними пристроями. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 1)

## 14.2. Запаси міцності підвісних/причіпних (кратність)

Мінімальні запаси міцності (до розрахункового статичного навантаження):

- 13× — для людських підйомів і для причіпних пристроїв/дужок прохідницьких бадей;

- 10× — для решти переліку в п. 2 (із уточненням щодо 13× для вантажно-людських щодо маси кліті з максимальною кількістю працівників);

- 6× — для провідникових/відбійних, зчіпних вагонеток і кінцевого/нескінченного каната (як зазначено);

- 4× до межі текучості — для “баранчик” при нескінченному канаті. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 2)

## 14.3. Міцність закріплення каната, строки служби, продовження, маркування

- Кожен тип причіпного пристрою має забезпечувати міцність закріпленого каната ≥ 85% міцності нового каната на розрив. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 3)

- Призначений строк служби (експлуатаційні установки):

- підвісні/причіпні — ≤ 5 років (аварійно-ремонтні та для флангових/вентиляційних стволів в аварійних випадках — ≤ 7 років);

- причіпні пристрої бадді та дужки — ≤ 2 роки. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 3)

- Продовження строку за результатами експертного обстеження — як визначено у п. 3 (у т.ч. умова щорічного експертного обстеження при продовженні понад 10 років і загальна межа 20 років). (джерело: Підвісні/причіпні, п. 3)

- Вимоги до зношення дужки бадді (5%/10%), запобігання саморозчепленню, та маркування (заводський номер/дата) — за п. 3. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 3)

## 14.4. Випробування підвісних/причіпних і записи

- У виробках, де здійснюють підіймання/опускання працівників і вантажів: підвісні пристрої перед навішуванням випробовують на подвійне кінцеве навантаження; далі — не рідше 1 разу на півроку (крім підвісного проходницького обладнання). (джерело: Підвісні/причіпні, п. 4)

- Запанцировані причіпні пристрої при кінцевому канаті в похилих виробках — випробування під час кожного запанцирування опусканням/підійманням максимального вантажу. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 4)

- Результати випробувань — у Книгу огляду підйомної установки (додаток 10). (джерело: Підвісні/причіпні, п. 4)

## 14.5. Огляди підвісних пристроїв прохідницького обладнання і вузлів кріплення канатів у стволі

- Оглядають:

- щодоби — черговий слюсар;

- двічі на місяць — механік проходки (дільниці);

- 1 раз на місяць — головний механік шахтобудівельного управління. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 5)

- Якщо підвісний пристрій зазнав підвищених (непередбачених) навантажень — роботу негайно припиняють для огляду. (джерело: Підвісні/причіпні, п. 5)

## Розділ VІ. Електротехнічне господарство

### 6.1. Загальні вимоги до електрообладнання

- Електрообладнання, кабелі та системи електропостачання під час експлуатації мають забезпечувати електробезпеку працівників, а також вибухо- і пожежобезпеку. (джерело: розд. VI, п. 1)

- Шахтні електроустановки на поверхні повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98 та вимогам законодавства. (джерело: розд. VI, п. 2)

- Електропостачання шахт, що будуються або реконструюються, здійснюється за схемами з відокремленим живленням підземних електроприймачів. Застосування кільцевих схем для підземних умов не допускається. (джерело: розд. VI, п. 3)

- У шахтах застосовуються мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Мережа з глухозаземленою нейтраллю допускається лише для живлення перетворювальних пристроїв контактних мереж електровозної відкатки. (джерело: розд. VI, п. 4)

### 6.2. Захист від ураження електричним струмом

- Захист працівників здійснюється шляхом:

- застосування захисного заземлення;

- використання апаратів захисту від витікання струму з автоматичним відключенням мережі до 1140 В у підземних установках. (джерело: розд. VI, п. 5)

- Граничний час автоматичного відключення:

- 380 В, 660 В і контактні мережі — ≤ 0,2 с;

- 1140 В — ≤ 0,12 с;

- 127 В, 220 В і зарядні мережі — ≤ 0,1 с. (джерело: розд. VI, п. 5)

- На поверхневих трансформаторах, що живлять підземні мережі та обладнані захистом від витікання струму, пробивні запобіжники можуть не встановлюватися. (джерело: розд. VI, п. 6)

### 6.3. Дистанційне керування та сигналізація

- Дистанційне, телемеханічне та автоматичне управління струмоприймачами понад 1140 В допускається лише за наявності блокування повторного включення після спрацювання максимального струмового захисту (крім ліній ЦПП і РПП). (джерело: розд. VI, п. 7)

- За відсутності оперативного персоналу на головній поверхневій підстанції має бути сигналізація для гірничого диспетчера про спрацювання захисту від замикань і витікання струму. (джерело: розд. VI, п. 7)

### 6.4. Схеми електропостачання

- На кожній шахті повинна бути схема підземного електропостачання. (джерело: розд. VI, п. 8)

- На кожній дільниці має бути структурна схема електропостачання та управління очисним комплексом (або комбайном) із зазначенням комутаційної апаратури, машин, кабелів та засобів управління. (джерело: розд. VI, п. 8)

- Схеми електроустановок підрядних організацій погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому законодавством. (джерело: розд. VI, п. 8)

### 6.5. Монтаж, ремонт та маркування

- Монтаж і ремонт проводяться відповідно до вимог законодавства; у газонебезпечних шахтах обов’язковий контроль метану переносними автоматичними приладами. (джерело: розд. VI, п. 9)

- Під час випробування кабелю мегомметром вміст метану не повинен перевищувати 1 %. (джерело: розд. VI, п. 9)

- Кожен комутаційний апарат, КРП, станція управління повинні мати чітке маркування (установка/дільниця, уставка максимального струмового захисту). (джерело: розд. VI, п. 10)

- Кришки апаратури з електричними захистами підлягають пломбуванню іменними пломбірами. (джерело: розд. VI, п. 10)

### 6.6. Ручний електрифікований інструмент

- Має відповідати НПАОП 40.1-1.21-98, зберігатися в спеціальному приміщенні та видаватися на період роботи. (джерело: розд. VI, п. 11)

- Інструмент понад 42 В видається разом із діелектричними засобами захисту та повинен бути обладнаний розподільним трансформатором або захисним пристроєм. (джерело: розд. VI, п. 11)

### 6.7. Основні вимоги безпечної експлуатації

- Обслуговування та ремонт — лише спеціалізованими приладами та інструментами. (джерело: розд. VI, п. 12)

- Роботи з іскронебезпечним обладнанням — тільки при знятті напруги (крім випадків, прямо передбачених нормами). (джерело: розд. VI, п. 12)

- Забороняється експлуатація обладнання з несправними засобами вибухозахисту, блокування, заземлення або пошкодженими кабелями. (джерело: розд. VI, п. 12)

- Застосування обладнання зі строком експлуатації понад нормативний допускається лише після проведення експертизи технічного стану. (джерело: розд. VI, п. 12)

## 6.8. Область та умови застосування електрообладнання

- У газо- та пилонебезпечних шахтах у підземних виробках застосовується електрообладнання з рівнем вибухозахисту не нижче РВ. (джерело: розд. VI, п. 2.1)

- У виробках крутих пластів, небезпечних за раптовими викидами — електрообладнання рівня РО або РВ із системою швидкодійного відключення (≤ 2,5 мс). (джерело: розд. VI, п. 2.2)

- У зарядних камерах з відокремленим провітрюванням — рівень вибухозахисту не нижче РП. (джерело: розд. VI, п. 2.8)

- У шахтах, безпечних за газом, але небезпечних за вибухами пилу — рівень не нижче РП. (джерело: розд. VI, п. 2.9)

- Перед введенням в експлуатацію та надалі не рідше одного разу на рік проводиться ревізія та налагодження підстанцій і підземних електроустановок за участю енергомеханічної служби шахти. (джерело: розд. VI, п. 2.14)

## 6.9. Електричні проводки

- У підземних виробках і вибухонебезпечних надшахтних будівлях застосовують кабелі за призначенням (стаціонарні/броньовані/екрановані/гнучкі тощо) для різних умов прокладання; кабелі для шахт мають бути стійкими до впливу полум’я і не поширювати горіння.
(джерело: розд. VI, п. 3.1)

- Для контрольних кіл і кіл управління/сигналізації при новому стаціонарному прокладанні: у виробках >45° — контрольні кабелі з дротяною бронею; у горизонтальних — зі стрічковою бронею; для пересувних машин — контрольні гнучкі кабелі або допоміжні жили силових гнучких екранованих кабелів. (джерело: розд. VI, п. 3.2)

- Для ліній загальношахтного, диспетчерського та аварійного телефонного зв’язку, а також місцевого зв’язку підйомних установок застосовують шахтні телефонні кабелі; у вибоях — гнучкі контрольні кабелі або допоміжні жили гнучких силових екранованих кабелів. (джерело: розд. VI, п. 3.3)

- Для іскробезпечних кіл управління/зв’язку/сигналізації/телеконтролю/диспетчеризації застосовують контрольні кабелі або вільні жили у кабельних лініях зв’язку; дозволяється використовувати шахтні телефонні кабелі. Дозволяється застосування голих проводів (крім алюмінієвих) для сигналізації й аварійної зупинки за напруги ≤ 24 В; у газо- чи пилонебезпечних шахтах додаткова умова — іскробезпека рівня Iа. (джерело: розд. VI, п. 3.4)

- Допоміжні жили силових кабелів дозволено використовувати для ланцюгів управління/зв’язку/сигналізації; для іскробезпечних кіл — лише в екранованих кабелях. Використання допоміжних жил одного кабелю для іскронебезпечних та іскробезпечних кіл не допускається, якщо жили не розділені екранами. (джерело: розд. VI, п. 3.5)

- У підземних виробках і стволах, а також у вибухонебезпечних зонах на поверхні застосовують кабелі за призначенням, крім кабелів з алюмінієвими жилами або в алюмінієвій оболонці. (джерело: розд. VI, п. 3.6)

- Прокладання силових кабелів похилими стволами/бремсбергами/уклонами зі свіжим струменем повітря та рейковим транспортом із вантажними вагонетками допускається лише тоді, коли цей транспорт використовують тільки для доставки обладнання/матеріалів і ремонтних робіт. (джерело: розд. VI, п. 3.7)

- Якщо застосовуються броньовані кабелі із зовнішнім джутовим (горючим) покриттям, це покриття має бути зняте з відрізків кабелів, прокладених у камерах. (джерело: розд. VI, п. 3.8)

- На гнучких кабелях допускаються вулканізовані з’єднання; з’єднання вибухобезпечними пристроями; з’єднання лінійними з’єднувачами напруги за умов іскробезпечного дистанційного управління рівня Iа із захистом від замикання в колі управління. Контактні пальці з’єднувачів напруги при розмиканні кола (крім іскробезпечних кіл ≤ 42 В) мають залишатися без напруги, тому їх монтують на кабелі з боку електроприймача. З’єднання та ремонт броньованих екранованих кабелів здійснюють вибухобезпечними муфтами/матеріалами, що забезпечують механічну міцність і пожежну безпеку. (джерело: розд. VI, п. 3.9)

- Для живильних кабельних ліній до 1140 В, якими проходить сумарний струм навантаження, як правило, застосовують кабелі одного перерізу; допускаються різні перерізи за умови захисту всіх дільниць від струмів КЗ. У місцях відгалуження зі зменшенням перерізу встановлюють апарат захисту від струмів КЗ відгалуження. Відгалуження довжиною до 20 м допускається, якщо захист від КЗ забезпечує апарат магістральної лінії. Використання розподільних коробок без апаратів захисту на відгалуженнях до електродвигунів допускається лише для багатодвигунових приводів за умови захисту кабелю будь-якого відгалуження груповим апаратом. (джерело: розд. VI, п. 3.10)

- Кабелі в лавах мають захищатися від механічних пошкоджень кабелеукладачами (або іншими засобами, передбаченими проєктом). Найближча до машини частина гнучкого кабелю може прокладатися по підошві на відстань не більше 30 м; окремі випадки прокладання по підошві допускаються за умов, визначених нормою (кабелепідбирач, потужність пласта до 1,5 м тощо). (джерело: розд. VI, п. 3.11)

- Гнучкі кабелі під напругою мають бути розтягнуті та підвішені; тримати їх у бухтах і «вісімках» заборонено. Виняток — екрановані кабелі з оболонками, що не розповсюджують горіння, які за умовами експлуатації мають бути в бухтах/на барабанах; у такому разі струмове навантаження знижують на 30% проти номінального. (джерело: розд. VI, п. 3.12)

- У горизонтальних і похилих виробках кабелі розміщують на висоті, що унеможливлює пошкодження транспортом; у газових шахтах — на висоті, де малоймовірні шарові скупчення метану. Кабелі зв’язку/сигналізації та голі проводи прокладають на відстані не менше 0,2 м від силових кабелів; голі проводи — на ізоляторах. Сумісне прокладання з одного боку виробки електричних кабелів і вентиляційних труб не допускається. (джерело: розд. VI, п. 3.13)

## 6.10. Електричні машини й апарати

- Напруга живлення в підземних виробках:

- для стаціонарних споживачів, пересувних підстанцій/трансформаторів і при проходженні стволів — ≤ 10000 В;

- для пересувних електроприймачів — ≤ 1140 В (в окремих випадках допускається понад 1140 В);

- для ручних машин та інструментів — ≤ 220 В;

- для іскробезпечних кіл дистанційного управління та сигналізації КРП — ≤ 60 В (за умови, що жоден провідник не приєднується до заземлення);

- для іскробезпечних кіл дистанційного управління стаціонарними і пересувними машинами — ≤ 42 В. (джерело: розд. VI, п. 4.1)

- Потужність короткого замикання в підземній мережі обмежують величиною, що відповідає номінальним характеристикам обладнання та перерізові кабелів, але не більше 100 МВ·А. Потужність відключення вимикача КРП загального призначення має бути удвічі більшою за потужність КЗ мережі. (джерело: розд. VI, п. 4.2)

- Кабельні вводи електрообладнання мають бути надійно ущільнені; невикористані вводи повинні мати заглушки, що відповідають рівню вибухозахисту. (джерело: розд. VI, п. 4.3)

- Приєднання жил кабелів до затискачів здійснюють за допомогою наконечників/шайб або рівноцінних пристроїв, що унеможливлюють наявність дротів жил поза затискачем; допускається приєднання більше однієї жили до одного затискача, якщо це передбачено конструкцією. (джерело: розд. VI, п. 4.4)

- Продовження експлуатації електроустановок понад 1000 В після досягнення призначеного строку служби здійснюється після експертного обстеження; якщо строк не зазначено — встановлюється за організаційно-методичними документами. Строк продовження після кожного експертного обстеження — не більше 3 років. (джерело: розд. VI, п. 4.5)

- КРП, що застосовуються на шахтах, не повинні мати пристроїв поздовжнього шунтування вимикальних контактів. (джерело: розд. VI, п. 4.6)

## 6.11. Камери для електричних машин і підстанцій

- У підземних виробках застосовують комутаційні/пускові апарати та силові трансформатори, що не містять масла або іншої горючої рідини; виняток — КРП у камерах з найвищим ступенем вогнестійкості кріплення. У нових камерах між паралельними виробками встановлюють КРП з електромагнітними або вакуумними та іншими безмасляними вимикачами. (джерело: розд. VI, п. 5.1)

- У камерах з маслозаповненим обладнанням встановлюють суцільні протипожежні двері; в інших — ґратчасті двері із запірним пристроєм. Камери без постійного персоналу мають бути зачинені; біля входу — знак «Вхід стороннім заборонено», у камері — попереджувальні плакати. Для маслозаповненого обладнання влаштовують поріг ≥ 100 мм. (джерело: розд. VI, п. 5.2)

- У камерах підстанцій та електромашинних камерах довжиною понад 10 м має бути два виходи в найбільш віддалених частинах камери. (джерело: розд. VI, п. 5.3)

- Проходи між машинами/апаратами — достатні для транспортування під час ремонту/заміни, але не менше 0,8 м; монтажні проходи біля стін — не менше 0,5 м; відстань до покрівлі над апаратом — не менше 0,5 м. (джерело: розд. VI, п. 5.4)

- Пересувні трансформаторні підстанції та КРП розміщують у закріплених і зручних місцях, захищених від води та механічних пошкоджень і таких, що не заважають транспорту та пересуванню працівників. Мінімальні відстані: до рухомого складу поїзда або конвеєра — ≥ 0,8 м; зазор до стінки виробки та до покрівлі — ≥ 0,5 м. Заборонено встановлення підстанцій у рейкових уклонах (крім ніш/заїздів з бар’єром і вловлювачем). Окремі випадки встановлення обладнання над скребковим конвеєром допускаються за умовами норми; у цих місцях у покрівлі не повинно бути куполів та інших факторів, що сприяють шаровим скупченням метану. (джерело: розд. VI, п. 5.5)

## 6.12. Компресорні установки та повітропроводи

- Влаштування, монтаж та експлуатація поверхневих і підземних компресорних установок і повітропроводів мають відповідати вимогам керівництв з їх експлуатації. (джерело: розд. VI, п. 6.1)

- Встановлення пересувної компресорної станції в шахті виконують за затвердженим головним інженером проєктом, що містить заходи загальної та пожежної безпеки; визначені вимоги до теплового захисту, температур, робочого тиску (≤ 0,6 МПа), уставки/пломбування запобіжного клапана (0,66 МПа) та захисту, що унеможливлює займання масла (для маслозаповнених). (джерело: розд. VI, п. 6.2)

- Вимоги до місця розташування підземної пересувної компресорної установки, прокладання кабелів, первинних засобів пожежогасіння, зв’язку та умови застосування гвинтових компресорів у тупикових виробках (за наявності автономного пожежогасіння і контролю метану відповідно до проєкту) — згідно з нормою. (джерело: розд. VI, п. 6.3)

- Компресорну установку обслуговує навчена особа; визначена періодичність оглядів (щодоби/щотижня/щокварталу) відповідними посадовими особами, призначеними/визначеними нормою. (джерело: розд. VI, п. 6.4)

- Умови дозволеної експлуатації: метан у місці розташування на свіжому струмені ≤ 0,5%; працездатні тепловий захист, регулятор продуктивності, запобіжні клапани, манометри, термометри; відсутність витікання масла; при зворотному обертанні гвинтів — негайне відключення. (джерело: розд. VI, п. 6.5)

- Матеріали для герметизації фланцевих з’єднань повітропроводів — пароніт та інші матеріали з температурою тління не нижчою за 350 °C; пошкоджені ділянки замінюють (тимчасовий ремонт металевими штуцерами/хомутами — як виняток). (джерело: розд. VI, п. 6.6)

- Технічний огляд компресорних установок: періодичний — щороку (якщо виробником не передбачено інше); продовження експлуатації після досягнення призначеного строку — після експертного обстеження; строк продовження після кожного експертного обстеження — не більше 3 років. (джерело: розд. VI, п. 6.7)

## 6.13. Захист кабелів, електродвигунів і трансформаторів

- У підземних мережах напругою понад 1140 В виконують захист трансформаторів (пересувних підстанцій) та електродвигунів від струмів КЗ і витікань (замикань) на землю; на відхідних лініях ЦПП і РПП-6 цей захист має бути миттєвої дії (без затримки). Дозволені режими/умови застосування МСЗ із витримкою часу, відсічки, захисту від замикань на землю (до 0,7 с), а також вимоги щодо захистів електродвигунів (перевантаження, нульовий) і застосування АПВ/АВР (за умов блокувань) визначаються нормою; вибір апаратів і уставок — за розрахунком і перевіркою параметрів спрацювання. (джерело: розд. VI, п. 7.1)

- При напрузі до 1140 В має забезпечуватися захист:

- трансформаторів і кожного відхідного приєднання — від струмів КЗ автоматичними вимикачами з МСЗ (миттєво у межах до 0,2 с);

- електродвигунів і їх живильних кабелів — від КЗ (селективний або миттєвий у межах до 0,2 с), від перевантаження/перегріву (у т.ч. спеціальні режими), нульовий захист, захист від вмикання при зниженому опорі ізоляції відносно землі;

- іскронебезпечних кіл від вторинних обмоток вбудованого знижувального трансформатора — від КЗ та витікання на землю;

- електричної мережі — від небезпечних витікань струму на землю (у т.ч. вимога відключення всієї електрично пов’язаної мережі при спрацюванні загальномережного захисту, з винятком відрізка кабелю до 10 м між трансформаторами і загальномережним автоматом). Також: обмеження сумарної довжини кабелів ємністю щодо землі ≤ 1 мкФ/фазу; умови для живлення через свердловини; винятки щодо застосування захисту від витікання струму для окремих кіл; вимога не поширюється на іскробезпечні системи. (джерело: розд. VI, п. 7.2)

- Уставки струму спрацювання МСЗ (автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій управління) та номінальні струми плавких уставок запобіжників обирають за розрахунками; запобіжники мають комплектуватися патронами і каліброваними плавкими уставками. (джерело: розд. VI, п. 7.3)

## 6.14. Електропостачання дільниці та управління машинами

- Електропостачання дільниці здійснюють від пересувних трансформаторних підстанцій через КРП; до одного КРП дозволяється підключати не більше трьох технологічно зв’язаних підстанцій/трансформаторів за умови забезпечення чутливості МСЗ та резервування дії захистів. КРП має забезпечувати заборону включення напруги на лінію з пошкодженою ізоляцією. Дозволяється електропостачання з поверхні через свердловини; у разі розміщення пересувних підстанцій на поверхні — заходи захисту від грозових перенапруг. (джерело: розд. VI, п. 8.1)

- Живлення пересувних підстанцій, встановлених у виняткових випадках у виробках з вихідним струменем повітря (за умовами, визначеними нормою), здійснюють з відокремленої мережі із захистом від витікання струму на землю в мережі 6 кВ; місця розміщення підстанцій — з апаратурою вимкнення живильної мережі при перевищенні допустимої концентрації метану. (джерело: розд. VI, п. 8.2)

- Для приєднання пересувних підстанцій/трансформаторів у виробках з вихідним струменем повітря шахт III категорії за газом і вище застосовують КРП з апаратами попереджувального контролю ізоляції (блок реле витоку) та дистанційним управлінням з іскробезпечними колами рівня Iа; КРП встановлюють у камерах на свіжому струмені, пульти ДК — біля пересувних підстанцій. (джерело: розд. VI, п. 8.3)

- Для вмикання РПП дільниці та іншого обладнання у виробках з вихідним струменем повітря застосовують групові комутаційні апарати з дистанційним управлінням (розміщені на свіжому струмені) з іскробезпечними колами Iа та з вимиканням газовим контролем при метані біля РПП ≥ 1%; пульт управління — у місці розміщення РПП. (джерело: розд. VI, п. 8.4)

- Якщо КРП у вибухозахисному виконанні встановлено у виробці з вихідним струменем — його живлення здійснюють від КРП, розміщеного у підземній дільничній підстанції, з дистанційним управлінням по іскробезпечному колу; пульт управління — на РПП у виробці з вихідним струменем. (джерело: розд. VI, п. 8.5)

- Усі вибійні машини приєднують до мережі через магнітні пускачі або магнітні станції (станції управління) з дистанційним керуванням; машини з локальними органами керування двигунами також підключають через пускачі з дистанційним управлінням. (джерело: розд. VI, п. 8.6)

- Управління (крім ручних) машинами з виїмки/проведення/нарізування пазів/буріння свердловин по вугіллю >80 мм у викидонебезпечних умовах — дистанційно з безпечних відстаней. (джерело: розд. VI, п. 8.7)

- Для подавання напруги на вибійні машини у газо- або пилонебезпечних шахтах застосовують пускачі (магнітні станції) з іскробезпечними схемами управління рівня Iа. (джерело: розд. VI, п. 8.8)

- Схема управління вибійними машинами має забезпечувати: нульовий захист; безперервний контроль заземлення; захист від самочинного включення при замиканні/обриві проводів зовнішнього кола; іскробезпеку зовнішніх кіл управління Iа (для газо-/пилонебезпечних шахт). Однокнопочні пости не дозволяються, крім випадків, коли вони застосовуються лише для вимикання. (джерело: розд. VI, п. 8.9)

- Схеми ДК та контролю заземлення, де як зворотний провід використовують заземлювальну жилу кабелю, а також інші пристрої з колами із заземленням на корпус, у газо-/пилонебезпечних шахтах повинні мати іскробезпечні параметри рівня Iа. (джерело: розд. VI, п. 8.10)

- У системах керування з кількох пультів має бути виключена можливість одночасного подання напруги з двох і більше пультів; функція відключення — з будь-якого пульта постійно. Вимога не поширюється на схеми управління ВМП. (джерело: розд. VI, п. 8.11)

- Перед ремонтними/допоміжними роботами на машинах напругу вимикають і блокують у колах силового живлення та управління, а також вживають інших заходів, що унеможливлюють раптовий пуск. (джерело: розд. VI, п. 8.12)

- У лавах має бути передбачена зупинка конвеєра з пульта управління комбайном та з пультів, розташованих у лаві. (джерело: розд. VI, п. 8.13)

## 6.15. Сигналізація та зв’язок

- Шахта має бути обладнана: фіксованим телефонним зв’язком; загальношахтним аварійним оповіщенням; місцевими системами зв’язку та сигналізації на технологічних дільницях.
(джерело: розд. VI, п. 9.1)

- Усі підземні лінії іскробезпечних систем зв’язку мають бути гальванічно відділені від поверхневих ліній та силових мереж; підземні телефонні лінії — двопровідні; використання «землі» як одного з проводів не допускається. (джерело: розд. VI, п. 9.2)

- Телефонні апарати встановлюють у визначених нормою місцях (експлуатаційні дільниці, пункти посадки, камери, ЦПП, РП понад 1140 В, склади ВМ, медпункти, місця за ПЛА тощо). (джерело: розд. VI, п. 9.3)

- Апаратуру аварійного зв’язку та оповіщення встановлюють: під землею — за ПЛА; на поверхні — у кабінетах диспетчера і головного інженера. (джерело: розд. VI, п. 9.4)

- Система аварійного гучномовного оповіщення має забезпечувати оповіщення під землею, прийом повідомлення на поверхні, переговори/передачу вказівок із записом; всі телефони мають забезпечувати передачу повідомлення про аварію через набір “легкого” номера, який зазначається біля апарата; допускається використання місцевого технологічного зв’язку для передачі повідомлення про аварію. (джерело: розд. VI, п. 9.5)

- Засоби шахтного радіозв’язку мають бути сумісні із системами автоматики, сигналізації, захисту та енергопостачання. (джерело: розд. VI, п. 9.6)

- Очисні вибої на пологих і похилих пластах обладнують переговорними постами вздовж лави та у прилеглих виробках. (джерело: розд. VI, п. 9.7)

- Кліті для підіймання/опускання працівників обладнують засобами зв’язку з машинним відділенням. (джерело: розд. VI, п. 9.8)

- Живлення транспортних сигнальних пристроїв допускається від контактної мережі ≤275 В за умов, визначених нормою, із захистом плавкими запобіжниками. (джерело: розд. VI, п. 9.9)

- Пристрої зв’язку з мережним живленням мають мати резервне автономне джерело для роботи не менше 3 годин. (джерело: розд. VI, п. 9.10)

- Під час створення нових машин/механізмів/транспортних засобів/технологій розробники повинні передбачати необхідні види зв’язку та сигналізації для гарантування безпеки робіт. (джерело: розд. VI, п. 9.11)

## 6.16. Заземлення

- Заземленню підлягають металеві частини електротехнічних пристроїв, які можуть опинитися під напругою при пошкодженні ізоляції, а також перелічені в нормі елементи (трубопроводи, сигнальні троси, вентиляційні труби тощо) у виробках з електроустановками/проводками; у газо- та пилонебезпечних шахтах поодинокі металеві повітропроводи та пневматичні вентилятори заземлюють також для захисту від статичної електрики; визначені винятки (металеве кріплення, неструмопровідні рейки тощо). (джерело: розд. VI, п. 10.1)

- У підземних виробках монтують загальну мережу заземлення відповідно до НПАОП 10.0-5.40-13 (Інструкція, затв. наказом МНС №1403, реєстрація Мін’юст №18/22550), до якої приєднують усі об’єкти, що підлягають заземленню. (джерело: розд. VI, п. 10.2)

- Загальну мережу заземлення створюють безперервним електричним з’єднанням металевих оболонок і заземлювальних жил кабелів незалежно від напруги з приєднанням до головних і місцевих заземлювачів; додаткові вимоги щодо рейок контактної відкатки та з’єднання горизонтів — згідно з нормою. (джерело: розд. VI, п. 10.3)

- Головні заземлювачі влаштовують у зумпфах або водозбірниках; при електропостачанні через свердловини можливе розміщення на поверхні або у водозбірниках та використання обсадних труб; має бути не менше двох головних заземлювачів у різних місцях (взаємне резервування); особливості для блоків/відсутності головного водовідливу — згідно з нормою. (джерело: розд. VI, п. 10.4)

- Для місцевих заземлень застосовують штучні заземлювачі у водовідвідних канавках або інших придатних місцях; для гідрошахт/рамного кріплення передбачені дозволи нормою.
(джерело: розд. VI, п. 10.5)

- Кабельні муфти з металевим корпусом (крім з’єднувачів напруги на гнучких кабелях пересувних машин) мають мати місцеве заземлення і з’єднуватися із загальною мережею; для стаціонарного освітлення допускається місцеве заземлення через кожні 100 м; для апаратури/муфт телефонного зв’язку на ділянці без броні допускається місцеве заземлення без приєднання до загальної мережі; особливості для контактної відкатки — згідно з нормою. (джерело: розд. VI, п. 10.6)

- Заземлення корпусів пересувних машин/вибійних конвеєрів/апаратів у привибійному просторі/світильників на гнучких кабелях та обладнання на платформах (крім пересувних підстанцій) виконують через заземлювальні жили живильних кабелів; визначені вимоги щодо підключення жили, безперервного контролю заземлення та іскробезпечності схем контролю (для газо- та пилонебезпечних шахт). (джерело: розд. VI, п. 10.7)

- Загальний перехідний опір мережі заземлення, виміряний біля будь-яких заземлювачів, має бути ≤ 2 Ом. (джерело: розд. VI, п. 10.8)

## 6.17. Освітлення

- На промисловому майданчику шахти освітлюють усі місця робіт, приймальні майданчики біля ствола, драбини, проходи, приміщення електромеханічних установок, авто-, залізничні та інші шляхи, у т.ч. породні відвали. (джерело: розд. VI, п. 11.1)

- У визначених будівлях/приміщеннях (підйомної машини, ГВУ, компресорної, холодильних установок, надшахтних будівлях стволів, лебідок відвалів/канатних доріг, дегазаційних, котельних, бункерів, АБК тощо) передбачають аварійне освітлення від незалежного джерела живлення; у всіх перелічених будівлях, крім будівель підйомних машин, для аварійного освітлення дозволено застосовувати головні акумуляторні світильники. (джерело: розд. VI, п. 11.2)

- Світильниками від електромережі обладнують визначені підземні об’єкти (камери, ЦПП, гаражі, медпункти, майстерні, транспортні виробки приствольного двору, прийомні майданчики, пункти посадки, привибійні простори, очисні виробки з механізованими комплексами/стругами, постійно обслуговувані установки, пересувні підстанції/РП поза камерами, виробки зі стрічковими конвеєрами та підвісними крісельними дорогами, людські хідники з механізованим перевезенням). Привибійний простір підготовчих виробок при прохідницьких комплексах/комбайнах освітлюють вмонтованими світильниками комплексу/комбайна. (джерело: розд. VI, п. 11.3)

- Напруга живлення підземних освітлювальних установок — не вище 220 В; для ручних переносних світильників від іскробезпечних джерел — не вище 42 В. (джерело: розд. VI, п. 11.4)

- Головний акумуляторний світильник під час спускання, пересування виробками та робіт має бути постійно увімкнений у робочому режимі; при відмові — перейти на аварійний режим і вжити заходів для виходу із шахти; розкривати світильники в шахті заборонено.
(джерело: розд. VI, п. 11.5)

- На корпусі головного акумуляторного світильника закріплюють табличку з номером, закріпленим за працівником наказом директора шахти (уповноваженої особи). (джерело: розд. VI, п. 11.6)

- Кількість індивідуально закріплених справних акумуляторних світильників у ламповій (у т.ч. суміщених з метан-сигналізаторами) має відповідати фактичній чисельності працівників, зайнятих на підземних роботах. (джерело: розд. VI, п. 11.7)

- Головний акумуляторний світильник забезпечує безперервне освітлення в робочому режимі не менше 10 годин. (джерело: розд. VI, п. 11.8)

- Перед опусканням у шахту контролюють робочий стан світильника: наявність пломб, горіння в робочому й аварійному режимах, відсутність пошкоджень корпусу, шнура, захисного скла.
(джерело: розд. VI, п. 11.9)

- Світильники для працівників дільниці БПР — в окремій групі; режим самообслуговування не дозволено. Перед опусканням перевіряють відсутність електричного струму між відкритими зарядними контактами та іншими металевими частинами; струм КЗ — не більше 50 мА. (джерело: розд. VI, п. 11.10)

## 6.18. Шахтні лампові

- Лампова призначена для зарядження, збереження та техобслуговування головних акумуляторних світильників та іншого обладнання; розміщується на поверхні у вогнетривкому приміщенні, відділеному стінами з негорючих матеріалів, отвори — металеві двері. (джерело: розд. VI, п. 12.1)

- Приміщення лампової утримують у чистоті; вентиляція — припливно-витяжна (загальна і місцева). (джерело: розд. VI, п. 12.2)

- Лампова оснащується зарядними (зарядно-тренувальними) пристроями для зарядження/тренування світильників з АКБ різних типів. (джерело: розд. VI, п. 12.3)

- Напруга на відкритих контактах для приєднання світильника до зарядного пристрою — не більше 24 В. (джерело: розд. VI, п. 12.4)

- Зарядне обладнання має мати індикацію ходу та завершення заряджання. (джерело: розд. VI, п. 12.5)

- Для приготування/заливання електроліту застосовують пристрої проти розбризкування; персонал використовує захисні окуляри, гумові рукавички, фартухи; у приміщенні — нейтралізуючий розчин або порошок на випадок опіків. (джерело: розд. VI, п. 12.6)

- Світильники й зарядні пристрої щонайменше 1 раз на місяць проходять контрольну перевірку механіком дільниці ВТБ. (джерело: розд. VI, п. 12.7)

## 6.19. Контроль електрообладнання

- Відкривати та ремонтувати електрообладнання дозволено лише особам із відповідною кваліфікацією та правом виконання таких робіт; під час робіт вживають заходів щодо запобігання подачі напруги. Перевірка знань електротехперсоналу щодо кваліфікаційної групи проводиться за участю представника Держпраці з періодичністю, установленою НПАОП 40.1-1.21-98. (джерело: розд. VI, п. 13.1)

- Періодичні огляди електрообладнання/вибухобезпечних оболонок/кабелів/заземлення:

- працівники на машинах/механізмах і чергові електрослюсарі дільниці — щозміни перед початком роботи;

- механік дільниці або заступник — щотижня із записом в оперативний журнал;

- головний енергетик (головний механік) або посадова особа — не рідше 1 разу на 3 місяці із записом до Книги реєстрації стану електрообладнання та заземлення (додаток 14);

- перед опусканням у шахту — група електрослюсарів під контролем головного енергетика/механіка (або призначеної ним особи) проводить ревізію, перевіряє вибухобезпеку і робить запис у Книгу (додаток 14). (джерело: розд. VI, п. 13.2)

- Монтаж/налагодження/випробування/ремонт/ревізія/демонтаж електроустановок виконують за законодавством, цими Правилами та експлуатаційною документацією; оперативні переключення на живильних лініях і КРП ЦПП/РП понад 1140 В — за письмовою згодою головного енергетика (головного механіка); усі оперативні переключення — за погодженням з гірничим диспетчером (енергодиспетчером) з записом в оперативний журнал. (джерело: розд. VI, п. 13.3)

- Спеціальні роботи під напругою (коли неможливо зі знятою напругою) — лише за письмовою згодою головного енергетика і за умовами, визначеними нормою (наряд із заходами безпеки, безперервний нагляд, допуск за групою, додаткові умови для газових шахт і для пластів, небезпечних за раптовими викидами, включно з дистанціями 600 м, часовими обмеженнями, контролем метану та вимогами до групи: керівник — V, бригада — ≥ IV). (джерело: розд. VI, п. 13.4)

- Максимальний струмовий захист і захист від перевантаження у всіх апаратах до приєднання до мережі та під час експлуатації перевіряють за графіком, затвердженим головним інженером шахти. (джерело: розд. VI, п. 13.5)

- Апарат захисту від витікання струму перевіряють на спрацювання перед початком кожної зміни (особи — за наказом по шахті); апарат із самоконтролем — 1 раз на добу в ремонтну зміну. Допускається дистанційна перевірка за умов, визначених нормою. Результати фіксують на дошках у місцях встановлення; при несправності повідомляють диспетчеру для запису в журналі і вжиття заходів. Час відключення мереж 380/660/1140 В при спрацюванні захисту перевіряють не рідше 1 разу на 6 місяців; результати — у Книгу (додаток 14). (джерело: розд. VI, п. 13.6)

- Мінімальний опір ізоляції щодо землі для установок і кабелів 127–1140 В змінного струму:

- електродвигуни вуглевидобувних і прохідницьких машин — ≥ 0,5 МОм;

- електродвигуни інших машин, освітлювальні трансформатори, пускові агрегати, ручні електросвердла — ≥ 1,0 МОм;

- пускова/розподільна апаратура, броньовані й гнучкі кабелі будь-якої довжини — ≥ 1,0 МОм на фазу. (джерело: розд. VI, п. 13.7)

- Опір ізоляції вимірюють перед вмиканням: після монтажу/перенесення; після аварійного відключення захистом; після тривалої бездіяльності (коли апарат захисту від витікань не дає змоги увімкнути мережу); для стаціонарного обладнання — також періодично, не рідше 1 разу на рік. Обладнання/кабелі з опором, що не відповідає нормам і викликає спрацювання захисту — від’єднують для заходів щодо підвищення опору або ремонту. (джерело: розд. VI, п. 13.8)

- Капітальний ремонт рудникового електрообладнання виконують суб’єкти господарювання з дозволом Держпраці на роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин/устатковання підвищеної небезпеки. Для поточних/профілактичних ремонтів у шахтах допускається заміна окремих деталей вибухозахисту, перелічених нормою (затискачі, контакти, ущільнення, заглушки, муфти тощо). (джерело: розд. VI, п. 13.9)

- Не рідше 1 разу на 3 місяці навчені особи вимірюють загальний опір заземлювальної системи; також — перед вмиканням новозмонтованої або перенесеної установки. Результати огляду/вимірів заземлень та інших об’єктів, що підлягають заземленню, заносять до Книги (додаток 14), яка зберігається у головного енергетика (механіка) шахти. (джерело: розд. VI, п. 13.10)

# Розділ VII. Протипожежний захист і пожежна безпека

## 7.1. Загальні вимоги

- На кожній шахті має бути розроблений План протипожежного захисту (ППЗ) відповідно до НАПБ Б.01.009-2004. ППЗ має забезпечувати запобігання виникненню пожежі та можливість її локалізації і гасіння на початковій стадії. (джерело: розд. VII, п. 1.1)

- Проєкти ППЗ шахт коригуються та погоджуються з підрозділами ДАРС (ДВГРС) двічі на рік разом із ПЛА. (джерело: розд. VII, п. 1.1)

- Кількість і вид технічних засобів протипожежного захисту, вогнегасні засоби, джерела і засоби подавання води визначаються відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. (джерело: розд. VII, п. 1.2)

- Під час розробки ПЛА здійснюється розрахунок вентиляційного режиму, що забезпечує запобігання перекиданню вентиляційного струменя, поширенню продуктів горіння та вибухів горючих газів. Прийнятий режим має бути керованим і сталим. (джерело: розд. VII, п. 1.3)

- Проєкти автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння підземних і поверхневих об’єктів шахт розробляються відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки. (джерело: розд. VII, п. 1.4)

7.2. Попередження підземних пожеж від самозаймання вугілля

- Схильність до самозаймання всіх розкритих і тих, що відпрацьовуються, пластів вугілля в межах шахтного поля встановлюється фаховою науковою установою. Повторне визначення здійснюється не рідше одного разу на 5 років. (джерело: розд. VII, п. 2.1)

- Схильність вугілля до самозаймання перевіряється у зонах геологічних порушень пластів (за винятком антрацитів) або при зміні гірничо-геологічних і гірничотехнічних чинників. За результатами перевірки, у разі необхідності, розробляються заходи щодо попередження ендогенних пожеж. (джерело: розд. VII, п. 2.1)

- Щорічно на шахті складається список розроблюваних шахтопластів, схильних до самозаймання. Список до початку календарного року погоджується з ДАРС (ДВГРС), затверджується технічним керівником підприємства та надсилається територіальним органам Держпраці і ДАРС (ДВГРС). (джерело: розд. VII, п. 2.2)

- Розкриття, підготовка і розробка пластів, схильних до самозаймання, здійснюються через польові виробки. (джерело: розд. VII, п. 2.4)

- Під час відробки викидонебезпечних, високогазоносних тонких і середньої потужності пластів, схильних до самозаймання, допускається застосування пластових виробок за умови включення до ТПД додаткових заходів щодо запобігання самозайманню, розроблених з урахуванням рекомендацій фахової наукової установи. (джерело: розд. VII, п. 2.4)

- Головні та дільничні квершлаги зі строком експлуатації понад 1 рік у місцях перетину з пластами, схильними до самозаймання, на відстані 5 м у обидва боки мають бути закріплені негорючим кріпленням. (джерело: розд. VII, п. 2.5)

- Круті пласти, схильні до самозаймання, розробляються, як правило, з повною закладкою виробленого простору. Не допускається застосування для закладних робіт матеріалів, схильних до самозаймання. (джерело: розд. VII, п. 2.6)

- У виробленому просторі не допускається залишати цілики і пачки вугілля, не передбачені ТПД, а також відбите і подрібнене вугілля. У місцях геологічних порушень цілики обробляються антипірогенами або ізолюються. (джерело: розд. VII, п. 2.8)

- Відпрацьовані дільниці ізолюються у строки, що не перевищують інкубаційний період самозаймання, але не пізніше ніж за 10 діб після демонтажу обладнання. (джерело: розд. VII, п. 2.10)

- У шахтах, що розробляють пласти, схильні до самозаймання, організовується безперервний автоматичний контроль за ранніми ознаками самозаймання за вмістом оксиду вуглецю (СО). (джерело: розд. VII, п. 2.11)

- У разі зростання концентрації СО роботи припиняються, працівники виводяться у безпечні місця, визначаються джерела утворення газів та вживаються заходи щодо недопущення самозаймання. (джерело: розд. VII, п. 2.11)

- Стан ізоляційних перемичок перевіряється не рідше одного разу на місяць, а при діючих пожежах — відповідно до встановленої періодичності, з обов’язковим занесенням результатів до Книги спостережень. (джерело: розд. VII, п. 2.12)

## 7.3. Попередження підземних пожеж від зовнішніх причин

- У підземних виробках і надшахтних спорудах мають застосовуватися технологічні процеси, матеріали та обладнання, що забезпечують пожежну безпеку. (джерело: розд. VII, п. 3.1)

- Зварювальні, газополум’яні, наплавочні та паяльні роботи із застосуванням відкритого полум’я виконуються за наявності декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (постанова № 1107) та з дотриманням вимог пожежної безпеки. (джерело: розд. VII, п. 3.1)

- У підземних виробках і надшахтних спорудах не допускається використання і зберігання легкозаймистих матеріалів. Мастильні та обтиральні матеріали зберігаються в закритих ємкостях у кількості, що не перевищує добову потребу; понад добову потребу — у герметично закритих посудинах у спеціальних камерах з негорючим кріпленням і металевими протипожежними дверима. (джерело: розд. VII, п. 3.2)

- У разі аварійного проливання горючих рідин вживаються заходи щодо прибирання та приведення місця в пожежобезпечний стан; використані мастильні та обтиральні матеріали щодоби видаються на поверхню. (джерело: розд. VII, п. 3.2)

- Конвеєрні стрічки, вентиляційні труби, оболонки кабелів та інші вироби мають бути з важкогорючих або важкозаймистих матеріалів, що не поширюють полум’я. До експлуатації допускаються після вхідного контролю показників пожежної безпеки. (джерело: розд. VII, п. 3.3)

- Величина поверхневого електричного опору матеріалів вентиляційних труб і конвеєрних стрічок не повинна перевищувати 3·10⁸ Ом. (джерело: розд. VII, п. 3.3)

- Не допускається використання деревини та інших горючих матеріалів для футерівки барабанів і роликів конвеєрів, закріплення приводних і натяжних станцій, улаштування пристосувань проти сходження стрічки, підкладок під стрічки та перехідних містків. (джерело: розд. VII, п. 3.3)

- Приводні та натяжні станції стрічкових конвеєрів обладнуються стаціонарними автоматичними установками пожежогасіння. (джерело: розд. VII, п. 3.6)

- Під час експлуатації стрічкових конвеєрів не допускається їх робота за відсутності або несправності засобів протипожежного захисту, контролю тиску води, захисту від пробуксовки, заштибування, сходу стрічки, зменшення швидкості, а також при зношенні обкладок стрічки на 50 % і більше. (джерело: розд. VII, п. 3.4)

- У діючих виробках прокладається пожежо-зрошувальний трубопровід діаметром не менше 100 мм, постійно заповнений водою під нормативним тиском; використання його не за призначенням не допускається (крім знепилювання). (джерело: розд. VII, п. 3.7)

- Один раз на півріччя проводяться перевірки стану протипожежного захисту шахти із оформленням відповідних актів. (джерело: розд. VII, п. 3.8)

## 7.4. Гасіння підземних пожеж

- При виявленні ознак пожежі вводиться в дію ПЛА та встановлюється відповідний режим вентиляції шахти. (джерело: розд. VII, п. 4.1)

- Якщо аварія не ліквідована після виконання заходів оперативної частини ПЛА, відповідальний керівник робіт разом із командиром ДАРС (ДВГРС) розробляють оперативний план ліквідації аварії. (джерело: розд. VII, п. 4.1)

- Якщо пожежа набуває затяжного характеру (понад 3 доби), розробляється та затверджується проєкт локалізації і гасіння пожежі. (джерело: розд. VII, п. 4.1)

- З моменту виникнення і до повного припинення горіння здійснюється контроль складу шахтної атмосфери і температури в районі пожежі та місцях ведення робіт рятувальниками. (джерело: розд. VII, п. 4.2)

- У разі досягнення вмісту метану 2 % працівники, у тому числі працівники ДАРС (ДВГРС), виводяться з небезпечної зони та застосовується безпечний спосіб гасіння пожежі. (джерело: розд. VII, п. 4.2)

- Кожен випадок підземної пожежі розслідується комісією згідно з вимогами постанови № 337 та НАПБ Б.01.009-2004; осередки пожеж наносяться на план гірничих виробок і їм присвоюється порядковий номер. (джерело: розд. VII, п. 4.3)

- Пожежі, що не ліквідовані активним способом, ізолюються перемичками з негорючих матеріалів, а на газових шахтах — вибухостійкими перемичками. (джерело: розд. VII, п. 4.3)

- На кожну ізольовану пожежу складається проєкт гасіння із заходами щодо скорочення об’єму ізольованих виробок та розконсервації запасів вугілля. (джерело: розд. VII, п. 4.4)

## 7.5. Переведення підземних пожеж до категорії погашених і розкриття дільниць із погашеними пожежами

- Усі ізольовані ендогенні та екзогенні підземні пожежі підлягають гасінню та списанню. (джерело: розд. VII, п. 5.1)

- Акт на списання пожежі, погашеної активним способом, не складається. Відновлювальні та експлуатаційні роботи в ізольованих пожежних дільницях дозволяються лише після списання пожежі комісією, утвореною роботодавцем, за участю представників територіального органу Держпраці, фахової наукової установи та ДАРС (ДВГРС). (джерело: розд. VII, п. 5.1)

- Спосіб, місця та періодичність контролю стану ізольованої пожежної дільниці від завершення ізоляції до списання пожежі визначаються проєктом гасіння пожежі. (джерело: розд. VII, п. 5.1)

- Проєкт розкриття дільниці із погашеною та списаною пожежею складається головним інженером шахти разом з командиром загону ДАРС (ДВГРС) із залученням фахової наукової установи. (джерело: розд. VII, п. 5.2)

- У проєкті розкриття передбачаються:

- результати перевірки складу повітря та стану дільниці до розкриття;

- заходи безпеки працівників;

- спосіб розкриття;

- режим провітрювання;

- план розвідування та маршрути пересування відділень ДАРС (ДВГРС);

- місця контролю складу повітря та температури, у тому числі вмісту СО, метану, водню, етилену та ацетилену. (джерело: розд. VII, п. 5.2)

- Розкриття, розвідування та первинне провітрювання дільниці виконують працівники ДАРС (ДВГРС). (джерело: розд. VII, п. 5.2)

- Працівники, що перебувають на шляху руху струменя повітря з розкритої дільниці, мають бути заздалегідь виведені. (джерело: розд. VII, п. 5.3)

- Після відновлення нормального режиму провітрювання визначається вміст оксиду вуглецю, метану, водню, етилену та ацетилену у вихідному струмені повітря. (джерело: розд. VII, п. 5.3)

- У проєкті розкриття визначаються умови, за яких дільниця вважається провітреною, а також умови припинення провітрювання і закриття отворів у перемичках. (джерело: розд. VII, п. 5.3)

## 7.6. Ведення робіт у районі пожежних дільниць

- Очисні роботи в зоні можливого проникнення продуктів горіння виконуються із залишенням бар’єрних ціликів за паспортом виїмкової дільниці, який містить розділ щодо порядку ведення робіт і додаткових заходів безпеки. (джерело: розд. VII, п. 6.1)

- Не допускається ведення експлуатаційних робіт на пожежній дільниці за наявності осередку пожежі у виробленому просторі. (джерело: розд. VII, п. 6.1)

- Не допускається підробка гірничими роботами дільниць із діючими пожежами на зближених пластах, а також ведення очисних робіт на крутих і круто-похилих пластах у нижче лежачому та прилеглому до межі пожежі виїмковому стовпі (лаві). (джерело: розд. VII, п. 6.2)

- Дозволяється проведення основних штреків на нижче лежачому горизонті під діючою пожежею, а також на горизонтах зближених пластів, що підробляють пласт з осередком пожежі. (джерело: розд. VII, п. 6.3)

- Проведення вентиляційних штреків на нижче лежачому горизонті під діючою пожежею або на зближених пластах допускається за наявності проєкту. (джерело: розд. VII, п. 6.3)

## 7.7. Попередження, гасіння та ліквідація пожеж на породних відвалах

- На діючих породних відвалах застосовуються заходи щодо попередження займання та вітрової ерозії. Не допускається складування відвальної маси на осередки горіння; осередки підлягають обов’язковому гасінню. (джерело: розд. VII, п. 7.1)

- Усі породні відвали підлягають озелененню; на плоских відвалах — з відставанням не більше ніж на один ярус. (джерело: розд. VII, п. 7.2)

- Закладання нових і експлуатація діючих породних відвалів, їх гасіння, розробка та розбирання здійснюються відповідно до проєктів будівництва (реконструкції, ліквідації).
(джерело: розд. VII, п. 7.3)

- Визначення теплового стану породних відвалів та заходів щодо гасіння здійснюється згідно з вимогами законодавства. (джерело: розд. VII, п. 7.4)

- Списання породного відвалу з числа тих, що горять, оформлюється актом комісії, створеної роботодавцем, за участю представників шахти, територіального органу Держпраці, Держпродспоживслужби (міста, району), спеціалізованої організації та (за згодою) представників місцевих органів виконавчої влади, за наявності акта температурної зйомки. (джерело: розд. VII, п. 7.5)

- Акт складається у кількості примірників за числом органів, представлених у комісії; один примірник зберігається на шахті, інші — передаються відповідним організаціям. (джерело: розд. VII, п. 7.5)

# Розділ VIII. Захист від затоплення гірничих виробок

## 8.1. Водовідливні установки і водовідлив

- На кожній шахті мають бути головні та дільничні водовідливні установки, що забезпечують відкачування максимальних припливів води в діючі виробки. Реєстрацію (облік) водовідливних установок заносять у таблицю 1 Книги огляду та обліку роботи водовідливних установок (додаток 16). Облаштування та експлуатацію кожної установки здійснюють згідно з проєктом. (джерело: розд. VIII, п. 1.1)

- Головна водовідливна установка має бути обладнана водозбірником (2+ ізольованих гілок) та насосною камерою з хідниками, що з’єднують її зі стволом і виробками приствольного двору/горизонту. За припливу води < 50 м³/год дозволяється розташування установок без насосних камер. Дільнична установка може мати водозбірник з однією гілкою (за рішенням головного інженера). Місткість водозбірників: головного — не менше 4 годин максимального припливу, дільничного — не менше 2 годин. Замулення водозбірника і попереднього відстійника — не більше 30 % об’єму. (джерело: розд. VIII, п. 1.2)

- Для водовідливних установок, що будують або реконструюють: об’єм водозбірника головного водовідливу — не менше ніж на 8-годинний приплив з власного горизонту; для дільничного — не менше ніж на 4-годинний приплив. Водовозбірники головних установок, що відкачують воду на поверхню, повинні мати попередні відстійники (шламонакопичувачі), що забезпечують вміст твердих фракцій після відстійника ≤ 0,1 % (за масою); відстійник — з двох частин з почерговою роботою та засобами механічного очищення. (джерело: розд. VIII, п. 1.2)

- Водовозбірники, що будуються або реконструюються, повинні мати: відстань від підошви водозбірника до осі вала насоса (на фундаменті) ≤ 5 м; запірний пристрій між колектором (колодязем) і кожною гілкою; герметизувальні пристрої (за умов сполучення колектора з виробкою приствольного двору не тільки через водозбірник); підошву колектора нижче підошви водозбірника не менше ніж на 1,5 м; механічне очищення в кожній гілці. (джерело: розд. VIII, п. 1.3)

- Насосна камера головного водовідливу має з’єднуватися: • зі стволом/уклоном — трубокабельним хідником (місце сполучення з вертикальним стволом — не нижче 7 м від рівня підлоги камери; з похилим стволом/виробкою — не нижче 3,5 м);

- • з приствольним двором — хідником з герметичними дверима; • з водозбірником — пристроєм для регулювання надходження води і герметизації камери. (джерело: розд. VIII, п. 1.4)

- Насосна камера має бути обладнана рухомими вантажно-підйомними механізмами з ручним або електроприводом. Підлога камери — вище підошви приствольного двору не менше ніж на 0,5 м. Розміри камери мають забезпечувати доступ до агрегатів/арматури/трубопроводів та рух засобів підйому-переміщення; передбачаються приміщення для персоналу та складу, при цьому приміщення персоналу ізолюється від шуму і вібрації. (джерело: розд. VIII, п. 1.5)

- Під час проходки стволів проміжні насосні камери повинні мати вихід до ствола шириною ≥ 2,5 м та висотою ≥ 2,2 м; вхід зачиняється міцною ґратчастою огорожею. (джерело: розд. VIII, п. 1.6)

- Головні та дільничні водовідливні установки мають бути обладнані не менше ніж трьома насосними агрегатами; подача кожного — забезпечує відкачування добового припливу не довше ніж за 20 годин. Для установок, що будуються/реконструюються: тривалість відкачування добового припливу кожним агрегатом (або групою робочих) — не більше 16 год; загальна кількість насосних агрегатів головних установок — не менше ніж N = 2n + 1, де n — кількість агрегатів у робочій групі; розрахунок з округленням у більший бік (за наведеними у Правилах параметрами). (джерело: розд. VIII, п. 1.7)

- Для гідрошахт, що будуються, передбачають аварійну водовідливну установку з двох агрегатів (груп агрегатів) з подачею за вимогами п. 1.7; водозбірник аварійної установки має приймати воду лише при досягненні аварійного рівня в пульповодовозбірнику; агрегати можуть встановлюватися в одній камері з вуглесосами. На діючих гідрошахтах за певних умов додаткові водовідливні агрегати можуть бути відсутні, але мають бути аварійні пульповодовозбірники розрахованої місткості; очищення — після кожного аварійного спускання пульпи. (джерело: розд. VIII, п. 1.8)

- Головна водовідливна установка має бути обладнана не менше ніж двома напірними трубопроводами (один — резервний). Якщо робочих трубопроводів більше трьох — резервних має бути два. Для дільничних установок допускається один трубопровід. (джерело: розд. VIII, п. 1.9)

- Комутація напірних трубопроводів у насосній камері має забезпечувати відкачування максимального добового припливу під час ремонту будь-якого елемента. Діаметр всмоктувального трубопроводу — щоб швидкість води ≤ 2 м/с і втрата напору ≤ 1,5 м вод. ст.; діаметр напірного — щоб втрати напору ≤ 5 % від геодезичної висоти підйому. (джерело: розд. VIII, п. 1.10)

- Для шахт, що проєктуються/будуються, трубопроводи з тиском води понад 6,4 МПа прокладаються у стволах з бокових сторін клітей. На діючих шахтах експлуатація трубопроводів навпроти торцевих сторін кліті допускається за умови суцільної огорожі по всій довжині ставу за тиску понад 6,4 МПа. (джерело: розд. VIII, п. 1.11)

- Напірні трубопроводи головних водовідливних установок після монтажу і через кожні 5 років експлуатації (після діагностики) мають проходити гідравлічне випробування тиском 1,25 (125 %) робочого тиску. (джерело: розд. VIII, п. 1.12)

- Автоматизовані водовідливні установки оглядаються щодоби працівниками, призначеними наказом директора шахти (уповноваженої особи). Головну водовідливну установку щотижня оглядає механік водовідливу і щомісячно — головний механік шахти. Результати записують у таблицю 2 Книги (додаток 16). (джерело: розд. VIII, п. 1.13)

- Перед введенням в експлуатацію та надалі не рідше 1 разу на рік (якщо інше не передбачено заводом-виробником) проводяться ревізія і налагодження автоматизованої водовідливної установки суб’єктом господарювання, що має дозвіл Держпраці на відповідні роботи/експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки. (джерело: розд. VIII, п. 1.13)

## 8.2. Запобігання проривам води і газів із затоплених виробок і водних об’єктів

- Гірничі роботи в зонах, небезпечних за проривами води, проводять за паспортами, що передбачають заходи щодо запобігання проривам води і газів у діючі виробки. До небезпечних зон належать: затоплені виробки; будь-які інші виробки (у т.ч. непогашені/необстежені) до встановлення відсутності води/глинистих розчинів/пульпи; розривні порушення або зони перем’ятих порід, що перетинають затоплені виробки/обводнені/без даних про обводненість; бурові свердловини, що перетинають затоплені виробки або водоносні горизонти, та свердловини неякісного тампонування; масиви під і над затопленими виробками. (джерело: розд. VIII, п. 2.1)

- Проведення підготовчих виробок у межах міжшахтного бар’єрного цілика, часткова/повна його відробка, підробка і надробка допускаються за затвердженою ТПД межуючих шахт за умови погодження з територіальним органом Держпраці. (джерело: розд. VIII, п. 2.2)

- Очисні роботи в небезпечній зоні при недостовірному контурі затоплених виробок допускаються після попереднього оконтурювання дільниці підготовчими і нарізними виробками. (джерело: розд. VIII, п. 2.3)

- Визначення меж небезпечних зон та проєктування/підготовка/ведення гірничих і бурових робіт у цих зонах здійснюються відповідно до вимог законодавства. (джерело: розд. VIII, п. 2.4)

- За достовірного контуру затоплених виробок небезпечна зона — бар’єрний цілик; за недостовірного — зона між контуром і межею безпечного ведення робіт. Для пластів під/над пластом із затопленими виробками небезпечні зони — запобіжні цілики. У межах бар’єрних і запобіжних ціликів очисні роботи допустимі лише після спускання води із затоплених виробок. (джерело: розд. VIII, п. 2.5)

- При проведенні виробок для спускання води в межах небезпечної зони: виробки — вузькими вибоями з бурінням випереджальних свердловин; діаметр свердловин ≤ 76 мм; на пластах з кутом падіння 25° і більше — парні виробки. Перепускання води з верхніх горизонтів у водовідливну систему — за проєктом. (джерело: розд. VIII, п. 2.6)

- Ліквідація бурових свердловин здійснюється з обов’язковим тампонуванням для ізоляції водоносних горизонтів; висновок про тампонаж видає геологорозвідувальна організація, що бурила свердловину. (джерело: розд. VIII, п. 2.7)

- Розкриття гірничими виробками обсаджених технічних свердловин і розроблення сполучень виконують за проєктом, погодженим з організацією, що пробурила свердловину. (джерело: розд. VIII, п. 2.8)

- Головний маркшейдер наносить на плани межі небезпечних зон і за місяць письмово повідомляє головного інженера та керівника дільниці про підхід виробок до зон, а також про початок/закінчення робіт у небезпечній зоні. (джерело: розд. VIII, п. 2.9)

- З ТПД для робіт у небезпечній зоні під розпис ознайомлюють усіх причетних до виконання та контролю безпеки. Про початок робіт у небезпечній зоні головний інженер повідомляє територіальний орган Держпраці. (джерело: розд. VIII, п. 2.10)

- За появи ознак можливого прориву води (потіння вибою, посилення капання тощо) змінний керівник робіт або ланковий (бригадир) негайно виводить працівників із загрозливих виробок і доповідає гірничому диспетчеру. (джерело: розд. VIII, п. 2.11)

- Відкачування води із затоплених виробок здійснюють за проєктом, затвердженим головним інженером; під час відкачування особливу увагу приділяють контролю складу повітря над дзеркалом води та заходам проти прориву газів до місць перебування працівників і розташування електрообладнання. Перевірку складу повітря на CO, CO₂, CH₄, H₂S, SO₂ та O₂ проводять працівники ДАРС (ДВГРС). (джерело: розд. VIII, п. 2.12)

- Плановане затоплення виробок допускається лише за проєктом, затвердженим головним інженером. Якщо виробки на відстані < 200 м від технічної межі із суміжною шахтою — головний інженер письмово повідомляє суміжну шахту та передає один екземпляр проєкту. (джерело: розд. VIII, п. 2.13)

- Можливість безпечної виїмки вугілля під водотоками/водоймами/водоносними горизонтами/обводненими зонами визначається відповідно до вимог законодавства. Провали на поверхні (балки, яри тощо) засипаються глиною, утрамбовуються і обладнуються жолобами руслом можливого водотоку; висохлі русла, якими можливі потоки зливових вод, прирівнюються до річок. (джерело: розд. VIII, п. 2.14)

- Устя вертикальних/похилих стволів, шурфів і технічних свердловин обладнуються так, щоб поверхневі води не потрапляли у виробки; у ПЛА передбачають позиції та заходи щодо запобігання затопленню. Якщо через осідання поверхні устя погашених виробок (що мають зв’язок з діючими) можуть бути затоплені — навколо небезпечних ділянок (до 20 м) зводяться водозахисні греблі або вживаються інші заходи проти проникнення води. (джерело: розд. VIII, п. 2.15)

## 8.3. Запобігання проривам глини і пульпи у діючі гірничі виробки

- Замулені дільниці прирівнюються до затоплених виробок. До початку очисних робіт під замуленою дільницею (в тому самому або вище розташованому пласті) за умов, визначених Правилами, під керівництвом головного інженера проводиться розвідування замуленої дільниці (включно з оглядом перемичок і поверхні) для визначення ступеня обводнення і кількості води в провалах. Розвідування здійснюється бурінням свердловин Ø 75–100 мм; якщо розвідування супроводжується розкриттям перемичок — за проєктом, погодженим з командиром загону ДАРС (ДВГРС) і затвердженим головним інженером. (джерело: розд. VIII, п. 3.1)

- Віднесення підготовчих дільниць до небезпечних за проривами глини здійснюється комісією фахівців під головуванням головного інженера за участю представника територіального органу Держпраці з урахуванням геолого-маркшейдерських даних (об’єми замулювання, стійкість порід, вологість глини, місця зволоження, наявність проривів глини/осередків погашених ендогенних пожеж на вищому горизонті, потужність намулів). (джерело: розд. VIII, п. 3.2)

- Розробка дільниць, небезпечних за проривами глини, їх підпрацювання нижчими пластами, а також підривання камерних і свердловинних зарядів як захід запобігання проривам глини здійснюються за ТПД, яка має містити розділ щодо додаткових заходів безпеки. (джерело: розд. VIII, п. 3.3)

- При появі ознак можливого прориву глини (протікання, різке посилення гірничого тиску, деформація перемичок, виявлення глини за перемичками тощо) або при проникненні глини у вибій ланковий (бригадир) або гірничий майстер негайно виводить працівників до безпечного місця та доповідає гірничому диспетчеру. Ліквідація ситуації здійснюється за проєктом (заходами) або згідно з оперативним планом ліквідації аварії. (джерело: розд. VIII, п. 3.4)

# Розділ IX. Ліквідація та консервація (розконсервація) шахт і гірничих виробок

## 9.1. Загальні вимоги

- Для шахт, що підлягають ліквідації, консервації, розконсервації (крім мокрої консервації), та гідрозахисних шахт чинними є вимоги всіх розділів цих Правил, крім пунктів 3–6 глави 5 розділу III. Якщо на шахті, призначеній до ліквідації (консервації), здійснюється видобуток вугілля — чинними є всі пункти цих Правил. (джерело: розд. IX, п. 1.1)

- Ліквідація шахт проводиться за спеціальним проєктом, розробленим проєктною організацією. (джерело: розд. IX, п. 1.2)

- У проєкті ліквідації/консервації визначаються способи, строки та послідовність робіт і розробляються технічні заходи щодо: забезпечення стійкості виробок або їх штучного обвалення (із запобіганням провалам і деформаціям поверхні); збереження родовища/виробок/свердловин на період консервації; запобігання забрудненню надр і водних об’єктів; запобігання проникненню метану та шкідливих газів у поверхневі споруди й атмосферу; ліквідації провалів/тріщин і відгородження небезпечних ділянок; рекультивації; запобігання затопленню шахти, суміжних шахт і об’єктів, заболочуванню та порушенню гідрогеологічного режиму; недопущення проникнення людей/тварин; запобігання пошкодженню будівель/споруд/комунікацій у зоні впливу; ліквідації осередків підземних пожеж; запобігання активізації небезпечних геомеханічних процесів. (джерело: розд. IX, п. 1.3)

- У проєкті мокрої консервації визначається допустима тривалість консервації без втрати виробок, а також можливі терміни осушення, ремонту кріплення, відновлення вентиляції, підйомного комплексу, іншого обладнання та проведення відновлювальних заходів.
(джерело: розд. IX, п. 1.4)

- У проєкті визначаються порядок ведення, періодичність і технічне забезпечення спостережень за станом гірничих виробок та їх впливом на довкілля (гірничо-екологічний моніторинг) на період консервації або на період стабілізації гідродинамічного режиму та процесів зсування порід і земної поверхні під час ліквідації.
(джерело: розд. IX, п. 1.5)

- Проєктом ліквідації визначаються технічний стан шахтних копрів, будівель і споруд технологічного комплексу поверхні, строки та заходи з їх утримання. (джерело: розд. IX, п. 1.6)

- На шахтах, що ліквідуються, та гідрозахисних шахтах ступінь небезпеки земної поверхні щодо виділення метану оцінюється проєктом ліквідації та щорічно уточнюється за результатами контролю газовиділення у період ліквідаційних робіт; результати оформлюються актом комісії під головуванням головного інженера підприємства, що здійснює ліквідацію. (джерело: розд. IX, п. 1.7)

- Перед здачею-прийманням шахти, що закривається на ліквідацію, стаціонарне обладнання та машини, необхідні для ліквідації, зберігаються та проходять ревізію і налагодження.
(джерело: розд. IX, п. 1.8)

- Для шахт, що ліквідуються, допускається за паспортом причіплювання до пасажирського состава вантажних вагонеток за допомогою зчіпок. (джерело: розд. IX, п. 1.9)

- Біля стволів і штолень шахт, що ліквідуються, I та II категорій за метаном допускається застосування калориферних установок без відкритого вогню (наприклад на основі роторних опорів), що забезпечують температуру повітря не вище +2 °C на відстані 5 м від місця сполучення калорифера зі стволом. (джерело: розд. IX, п. 1.10)

- На шахтах, що ліквідуються (консервуються), справність дії реверсивних, герметизувальних і переключних пристроїв перевіряється головним механіком шахти та начальником дільниці ВТБ не рідше двох разів на місяць. (джерело: розд. IX, п. 1.11)

- Вентиляторні установки шахт, що ліквідують, оглядаються не рідше 1 разу на добу призначеними особами та не менше 2 разів на місяць — головним механіком. (джерело: розд. IX, п. 1.12)

- Перевірка геометричного зв’язку шахтного підйому та копра на шахтах, що ліквідуються, виконується не рідше 1 разу на 2 роки суб’єктом господарювання з дозволом Держпраці; за результатами складають акт, який затверджує головний інженер суб’єкта господарювання, що виконує роботи. (джерело: розд. IX, п. 1.13)

- Профільну зйомку армування та стінок вертикального ствола на шахтах, що ліквідуються, виконують не рідше 1 разу на 3 роки; за результатами складають акт, який затверджує головний інженер шахти. (джерело: розд. IX, п. 1.14)

- На шахтах, що ліквідуються, та гідрозахисних шахтах допускається заряджання акумуляторних батарей на рамі електровоза та ремонт електровоза у виробках, що примикають до повітряподавального ствола. (джерело: розд. IX, п. 1.15)

## 9.2. Запобігання аваріям

- У разі ліквідації або консервації шахти виробки приводять у стан, що забезпечує безпеку людей, охорону довкілля, будівель і споруд, а при консервації — також збереження родовища і виробок на весь час консервації; вимога поширюється і на гідрозахисні шахти. (джерело: розд. IX, п. 2.1)

- Для обслуговування групи шахт, переданих на ліквідацію/консервацію, та гідрозахисних шахт допускається створення і оснащення однієї шахтної гірничорятувальної станції сумісним наказом суб’єкта господарювання та загону ДАРС (ДВГРС); наказ визначає порядок функціонування станції у міжаварійний і аварійний періоди.
(джерело: розд. IX, п. 2.2)

- Для шахт, переданих на ліквідацію/консервацію, та гідрозахисних шахт допускається коригування і погодження ПЛА з підрозділами ДАРС (ДВГРС) один раз на рік за умови проведення кожні 6 місяців перевірок готовності шахт до порятунку людей, ліквідації та запобігання розвитку аварій відповідно до НПАОП 10.0-5.01.04 і своєчасного внесення коригувань до оперативної частини ПЛА та додатків. (джерело: розд. IX, п. 2.3)

- Допускається призначення гірничим диспетчером шахти, переданої на ліквідацію/консервацію, осіб з гірничотехнічною освітою (професійна/професійно-технічна/фахова передвища) за умови проходження ними навчання і перевірки знань у навчальному центрі підготовки рятувальників за програмою підготовки відповідальних керівників робіт з ліквідації аварій на шахтах. (джерело: розд. IX, п. 2.4)

- На шахтах, переданих на ліквідацію/консервацію, та гідрозахисних шахтах кріплення і армування вертикальних, похилих (45° і більше) стволів і свердловин, обладнаних підйомними установками, оглядають: щодоби — призначені особи; щотижня — механік підйому; двічі на місяць — головний (старший) механік; щомісяця — головний інженер. Технічний стан горизонтальних і похилих діючих виробок перевіряють: начальник дільниці ВТБ або його заступник (помічник) — щотижня (для анкерного кріплення — із записами у журналі); гірничі майстри ВТБ — щодоби. (джерело: розд. IX, п. 2.5)

- Шахти в період ліквідації, на яких ведуться очисні та підготовчі роботи, відносять до тієї самої категорії за газом, що й у період експлуатації. Газові шахти, що ліквідуються і на яких припинений видобуток, поділяються на 4 категорії залежно від абсолютної метановості (табл. 7 додатка 4). (джерело: розд. IX, п. 2.6)

- Допускається провітрювання шахт, що ліквідуються, та гідрозахисних шахт за рахунок природної тяги, якщо це передбачено проєктом. (джерело: розд. IX, п. 2.7)

- Для шахт, переданих на ліквідацію/консервацію та які не ведуть видобуток вугілля й проведення виробок, допускається складання вентиляційного плану не рідше 1 разу на рік.
(джерело: розд. IX, п. 2.8)

- На шахтах, переданих на ліквідацію/консервацію, до закінчення провітрювання зберігаються необхідний штат і апаратура для здійснення АГК. (джерело: розд. IX, п. 2.9)

- На шахтах, переданих на ліквідацію/консервацію, та гідрозахисних шахтах допускається відсутність загальношахтного оповіщення про аварії за умови наявності телефонного зв’язку в усіх місцях перебування працівників. (джерело: розд. IX, п. 2.10)

- Для шахт, переданих на ліквідацію/консервацію, та гідрозахисних шахт допускається коригування та погодження проєктів протипожежного захисту з підрозділами ДАРС (ДВГРС) один раз на рік. (джерело: розд. IX, п. 2.11)

- Для шахт, переданих на ліквідацію/консервацію, та гідрозахисних шахт допускається наявність однієї гілки водозбірника, а також відсутність шламонакопичувача і засобів автоматики.
(джерело: розд. IX, п. 2.12)

- Для шахт, що ліквідуються, зі строком ліквідації менше ніж 3 роки допускається експлуатація противаг без парашутних пристроїв за швидкості руху кліті менше ніж 3 м/с.
(джерело: розд. IX, п. 2.13)

- Водовозбірники шахт, що ліквідуються, та гідрозахисних шахт мають відповідати вимогам щодо: відстані від підошви водозбірника до осі вала насоса ≤ 5 м; підошви колектора нижче підошви водозбірника не менше ніж на 1,5 м; об’єму водозбірника головного водовідливу — не менше 4-годинного припливу (без урахування замулювання), дільничного — не менше 2-годинного. Затоплений вироблений простір і виробки, з яких відкачують воду, можуть вважатися водозбірником (за умов підземного водовідливу). (джерело: розд. IX, п. 2.14)

- Головні та дільничні водовідливні установки шахт, що ліквідуються, та гідрозахисних шахт обладнуються не менше ніж трьома насосними агрегатами, що забезпечують відкачування добового припливу за 20 годин. (джерело: розд. IX, п. 2.15)

- Головні водовідливні установки шахт, що ліквідуються, та гідрозахисних шахт оглядаються щотижня механіком і не рідше двох разів на місяць — головним (старшим) механіком шахти. (джерело: розд. IX, п. 2.16)

## 9.3. Ліквідація гірничих виробок

- Ліквідація (погашення) гірничих виробок здійснюється за проєктами, затвердженими головним інженером шахти, які передбачають заходи безпечного ведення робіт, зокрема застосування механізмів під час витягування кріплення. (джерело: розд. IX, п. 3.1)

- Не допускається витягування кріплення зі стволів шахт та інших вертикальних виробок, а також з похилих виробок з кутом нахилу понад 30°. (джерело: розд. IX, п. 3.1)

- Витягування кріплення з горизонтальних і похилих виробок з кутом нахилу до 15° здійснюється працівниками після інструктажу з погашенням виробки в напрямі, що має вихід до ствола шахти. (джерело: розд. IX, п. 3.1)

- Витягування кріплення в похилих виробках з кутом нахилу від 15° до 30° здійснюється тільки в напрямку знизу вверх. (джерело: розд. IX, п. 3.1)

- Ліквідація гірничих виробок, що мають вихід на поверхню, здійснюється за проєктом, затвердженим директором шахти (уповноваженою особою) та погодженим з Держпраці відповідно до вимог законодавства. (джерело: розд. IX, п. 3.2)

- Устя ліквідованих виробок з виходом на поверхню оглядаються не рідше 1 разу на рік (після сходження снігу) комісією під керівництвом головного інженера; результати оформлюються актом. (джерело: розд. IX, п. 3.3)

- Ліквідовані вертикальні виробки з виходом на поверхню контролюють не рідше 1 разу на рік на величину усадки закладального матеріалу; у разі усадки понад 50 м виконують дозасипку.
(джерело: розд. IX, п. 3.3)

- Контроль газовиділення через ліквідовані стволи здійснює суб’єкт господарювання — правонаступник або за його дорученням спеціалізована організація. (джерело: розд. IX, п. 3.3)

- Ліквідовані гірничі виробки відображаються на планах гірничих виробок. Результати виконання проєктів ліквідації та щорічних оглядів оформлюються актами. (джерело: розд. IX, п. 3.4)

## 9.4. Розконсервація шахт

- Розконсервація шахти з метою відновлення видобутку здійснюється за проєктом з дотриманням вимог промислової безпеки, охорони надр і довкілля. (джерело: розд. IX, п. 4.1)

- Проєктні організації здійснюють авторський нагляд за виконанням проєктних рішень під час розконсервації шахти. (джерело: розд. IX, п. 4.1)

- У проєкті розконсервації відображаються стан гірничих виробок, виробничих і санітарно-побутових будівель та споруд, водовідливних і вентиляторних установок та іншого стаціонарного обладнання. (джерело: розд. IX, п. 4.2)

- У проєкті визначаються види, послідовність і способи виконання робіт з розконсервації. Проєкт має містити, зокрема: результати технічної експертизи основних фондів з оцінкою можливості подальшого використання; заходи безпеки; заходи щодо розкриття ізоляції виробок; заходи щодо організації сталого провітрювання; методи відновлення виробок до проєктних перерізів; заходи щодо організації та монтажу обладнання для відновлення виробок. (джерело: розд. IX, п. 4.3)

- Роботи з розконсервації відновлюються після виконання заходів, передбачених проєктом.
(джерело: розд. IX, п. 4.3)